附件

印刷业清洁生产评价指标体系

(征求意见稿)

目 次

前    言	II

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

5 评价方法	18

6 指标核算与数据来源	19

前    言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》，指导和推动印刷企业依法实施清洁生产，提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，制定印刷行业清洁生产评价指标体系（以下简称“指标体系”）。

本指标体系依据综合评价所得分值将企业清洁生产等级划分为三级，Ⅰ级为国际清洁生产领先水平；Ⅱ级为国内清洁生产先进水平；Ⅲ级为国内清洁生产基本水平。随着技术的不断进步和发展，本指标体系将适时修订。

本指标体系起草单位：中国印刷技术协会、中国环境科学研究院、北京印刷协会、恒联海航（北京）管理咨询有限公司、东港股份有限公司、北京中科纳新印刷技术有限公司。

本指标体系由国家发展和改革委员会、环境保护部会同工业和信息化部联合提出。

本指标体系由国家发展和改革委员会、环境保护部会同工业和信息化部负责解释。

# 适用范围

本评价指标体系规定了印刷业生产企业清洁生产的一般要求。本评价指标体系将清洁生产评价指标分为六类，即生产工艺及设备指标、资源与能源消耗指标、产品特征指标、污染物产生与排放指标、资源综合利用指标、清洁生产管理指标。

本指标体系适用于印刷业生产企业清洁生产审核、清洁生产潜力与机会的判断、清洁生产绩效评定和清洁生产绩效公告，环境影响评价、排污许可证、环保领跑者等管理制度。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 8978      污水综合排放标准

GB 12348     工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 16297      大气污染物综合排放标准

GB 18597      危险废物贮存污染控制标准

GB 18599      一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 2589    综合能耗计算通则

GB/T 9851.1  印刷术语第1部分：基本术语

GB/T 24001   环境管理体系要求及使用指南

GBZ 2.1      工作场所有害因素职业接触限值第1部分化学有害因素

HJ 2503      环境标志产品技术要求印刷第一部分：平版印刷

《清洁生产评价指标体系编制通则》（试行稿）（国家发展和改革委员会、环境保护部、工业和信息化部2013年第33号公告）

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

清洁生产

不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

资源综合利用指标

生产过程中所产生废物可回收利用特征及废物回收利用情况的指标。

污染物产生指标

单位产品生产（或加工）过程中，产生污染物的量与排放污染物的量（末端处理后）。

限定性指标

在清洁生产水平评价体系指标中规定的，对节能减排有重大影响的指标，或者法律法规明确规定严格执行的指标。

印刷

使用模拟或数字的图像载体将呈色剂/色料（如油墨）转移到承印物上的复制过程。

印刷业

使用机械、激光、化学刻版技术，印刷或复印各种书报、文件、图表、证件、证书、证券等行业，包括出版物印刷、包装装潢印刷和其他印刷等经营活动。

平版印刷

印版的图文部分和非图文部分几乎处于同一平面的印刷方式。

凹版印刷

印版的图文部分低于非图文部分的印刷方式。

柔性版印刷

用弹性凸印版将油墨转移到承印物表面的印刷方式。

丝网印刷

印版在图文区域呈筛网状开孔的孔版印刷方式。

数字印刷

使用数据文件控制相应设备，将呈色剂/色料（如油墨）直接转移到承印物上的复制过程。

计算机直接制版

CTP（Computer-to-Plate），又称计算机直接制版。该系统不经过制作软片、晒版工序，直接将印前处理系统编辑、拼排好的版面信息送到计算机的RIP中，然后发送到制版机上，在光敏或热敏版材上成像。

免处理版

免处理版是指版材在直接制版机上曝光成像后不需化学显影处理，增加个别非化学处理工序，例如版材烧蚀废屑的清除、涂布保护胶等处理工作。

环保油墨

环保油墨为含有最高可生物降解成分，采用可再生原材料以及尽可能低的挥发性有机化合物（VOCs）的油墨。环保油墨的种类：水性油墨、大豆油油墨、UV油墨、生物油墨、电子束固化油墨。

环保型上光油

上光油指涂覆在印刷品表面，起到增加光泽度、耐磨性、防水性的一种液体。上光油包括水性上光油、油性上光油、UV上光油、醇溶性上光油等品种。其中环保型上光油包括水性上光油、UV上光油。

环保型胶粘剂

环保型胶粘剂是指在使用过程中对人体无伤害，绿色环保的胶粘剂。环保型胶粘剂包括：无溶剂型胶、水性胶粘剂、无机胶粘剂、天然胶和改性天然胶。天然胶粘剂分为：植物胶粘剂、动物胶粘剂、矿物胶粘剂和海洋生物胶粘剂等。

环保活性稀释剂

环保活性稀释剂是新一代活性环氧树脂稀释剂，无卤、无味、无色，稀释能力强，可替代传统的如501、692、748等缩水甘油醚类稀释剂。

柔性版洗版液

柔性版洗版液是指不含ODS成份，对大气层无污染，使用时安全可靠，无需作特殊防护。印刷柔性版环保型洗版液挥发性低，损耗小，无刺激性气味。

CTS直接制版

CTS（computer to screen），同CTP一样称为计算机直接制版。该系统直接将印前处理系统编辑、拼排好的版面信息送到计算机的RIP中，然后RIP把电子文件发送到制版机上，曝光、显影，得到丝印版。

评价指标体系

印刷业清洁生产评价指标体系对平版印刷、凹版印刷、柔性版印刷、丝网印刷及数字印刷工艺分别确定清洁生产评价指标体系的评价项目、权重及基准值，具体见表1-表6。

平版印刷清洁生产评价指标项目、权重和基准值

| 一级指标 | 权重值 | 二级指标 |  |  | 单位 | 权重值 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺及设备指标 | 0.21 | 计算机直接制版（CTP版）占比 |  |  | % | 0.1 | ≥85 | ≥75 | ≥65 |
|  |  | 免处理版使用占比 |  |  | % | 0.05 | 100 | ≥50 | ≥0 |
|  |  | 出版物及商业印刷环保型油墨占比a |  |  | % | 0.2/n | ≥90 | ≥75 | ≥60 |
|  |  | 包装环保型油墨占比a |  |  | % | 0.2/n | ≥80 | ≥60 | ≥40 |
|  |  | 润版液醇类添加百分比 |  |  | % | 0.1 | 0 | ≤5 | ≤10 |
|  |  | 减少油墨清洁剂使用的工艺技术 |  |  | — | 0.1 | 印刷机全部安装自动清洗装置，并配有清洁剂回收装置 | 印刷机部分安装自动清洗装置，并配有清洁剂回收装置 | 安装清洁剂回收装置 |
|  |  | 印刷设备自动化 |  |  | — | 0.05 | （印刷上版、卸版、洁版、油墨预置等工序）全部实现自动化 | （印刷上版、卸版、等工序）全部实现自动化 |  |
|  |  | 环保型上光油使用占比b |  |  | % | 0.2/n | 100 | ≥75 | ≥60 |
|  |  | 环保型胶粘剂使用占比b |  |  | % | 0.2/n | 100 | ≥75 | ≥60 |
|  |  | 废水处理装置 |  |  | — | 0.05 | 冲版水实现过滤循环使用，定期更换的废冲版水收集处置，不外排 | 冲版水实现过滤循环使用 |  |
|  |  |  |  |  | — | 0.05 | 润版液水箱实现过滤循环，定期更换的废润版液收集处置，不外排 | 润版液水箱实现过滤循环 |  |
|  |  | 挥发性有机物处理装置 |  |  | — | 0.05 | 产生挥发性有机物设备处于微负压状态的密闭空间内；并对产生挥发性有机物车间或产生挥发性有机物设备局部集中收集使用废气净化治理设施，高空排放 |  |  |
|  |  | 废气处理效率 |  |  | — | 0.05 | ≥90 | ≥80 | ≥60 |
| 资源与能源消耗指标 | 0.22 | 单位产品综合能耗c | 出版物 |  | tce/千色令 | 0.31/n | ≤0.4 | ≤0.7 | ≤1.1 |
|  |  |  | 纸质包装 |  | tce/千色令 | 0.31/n | ≤1 | ≤1.8 | ≤3 |
|  |  |  | 金属包装 |  | tce/千平方米 | 0.31/n | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.15 |
|  |  | 单位产品新鲜水消耗 | 出版物 |  | m3/千色令 | 0.31/n | ≤13 | ≤23 | ≤35 |
|  |  |  | 纸质包装 |  | m3/千色令 | 0.31/n | ≤30 | ≤40 | ≤45 |
|  |  |  | 金属包装 |  | m3/千平方米 | 0.31/n | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.18 |
|  |  | 单位产品有机溶剂使用量 | 出版物 |  | kg/千色令 | 0.38/n | ≤10 | ≤35 | ≤40 |
|  |  |  | 纸质包装 |  | kg/千色令 | 0.38/n | ≤45 | ≤70 | ≤80 |
|  |  |  | 金属包装 |  | kg/千平方米 | 0.38/n | ≤0.85 | ≤1.2 | ≤1.4 |
| 产品特征指标 | 0.05 | 产品一次交检合格率 |  |  | % | 0.4 | ＞99 | ＞97 | ＞95 |
|  |  | 产品中含有害物质（铅、镉、汞、六价铬、VOCs）含量 |  |  | — | 0.6 | 符合HJ 2503 |  |  |
| 污染物产生与排放指标 | 0.3 | 单位产品废水产生量（*） |  | 出版物 | m3/千色令 | 0.3/n | ≤5 | ≤10 | ≤27 |
|  |  |  |  | 纸质包装 | m3/千色令 | 0.3/n | ≤22 | ≤30 | ≤35 |
|  |  |  |  | 金属包装 | m3/千平方米 | 0.3/n | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.12 |
|  |  | 单位产品挥发性有机物（VOCs）排放量（*） |  | 出版物 | kg/千色令 | 0.35/n | ≤4 | ≤15 | ≤40 |
|  |  |  |  | 纸质包装 | kg/千色令 | 0.35/n | ≤4 | ≤15 | ≤40 |
|  |  |  |  | 金属包装 | kg/万元 | 0.35/n | ≤0.45 | ≤3 | ≤8 |
|  |  | 单位产品一般工业固体废物产生量 |  |  | kg/千色令 | 0.15 | 500 | 1000 | 1500 |
|  |  | 单位产品危险废物产生量（*） |  |  | kg/千色令 | 0.2 | 3 | 6 | 10 |
| 资源综合利用指标 | 0.09 | 余热回收利用率 |  |  | % | 0.22 | 90 | ＞80 | ＞50 |
|  |  | 工业用水重复利用率 |  |  | % | 0.22 | 90 | ＞80 | ＞70 |
|  |  | 一般工业固体废物回收率 |  |  | % | 0.22 | 100 | ＞90 | ＞80 |
|  |  | 生产废液回收率（*） |  |  | % | 0.34 | 100 |  |  |
| 清洁生产管理指标 | 0.13 | 详见表6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：带（*）为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a出版物/商业印刷及包装为平版印刷常规的几种产品，计算“出版物及商业印刷环保型油墨占比”与“包装环保型油墨占比”的权重值时，n为被审核企业涉及的产品种类数，n最高取值为2。 b印刷过程中会涉及上光油、胶粘剂（包括热熔胶、覆膜胶等各种胶类）的使用，计算“环保型上光油使用占比”与“环保型胶粘剂使用占比”的权重值时，n为被审核企业涉及的类别数，n最高取值为2。 c出版物、纸质包装、金属包装为平版印刷常规的几种产品，计算“单位产品综合能耗”的权重值时，n为被审核企业涉及的产品种类数，n最高取值为3。“单位产品新鲜水消耗”、“单位产品有机溶剂使用量”、“单位产品废水排放量”、“单位产品挥发性有机物（VOCs）排放量”参照“单位产品综合能耗”计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

凹版印刷清洁生产评价指标项目、权重和基准值

| 一级指标 | 权重值 | 二级指标 |  | 单位 | 权重值 | Ⅰ级 | Ⅱ级 |  | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺及设备指标 | 0.21 | 化学腐蚀制版占比 |  | % | 0.1 | 0 | ≤10 |  | ≤50 |
|  |  | 纸包装环保型油墨使用占比a |  | % | 0.2/n | ≥70 | ≥50 |  | ≥30 |
|  |  | 塑料包装油墨a |  | — | 0.2/n | 不使用苯、酮类及溶剂型油墨印刷 | 不使用苯、酮类及溶剂型油墨印刷工艺产品量≥总产品量的70% |  | 不使用苯、酮类及溶剂型油墨印刷工艺产品量≥总产品量的50% |
|  |  | 环保型稀释剂使用占比 |  | % | 0.1 | ≥70 | ≥50 |  | ≥30 |
|  |  | 减少油墨清洁剂使用的工艺技术 |  | — | 0.1 | 印刷机全部安装自动清洗装置，并配有清洁剂回收装置 | 印刷机部分安装自动清洗装置，并配有清洁剂回收装置 |  | 安装清洁剂回收装置 |
|  |  | 印刷机自动化 |  | — | 0.1 | 印刷机组全部达到自动化（自动套准、自动张力控制、自动换卷、自动翻转、自动收纸） | 印刷机组部分达到自动化（自动换卷、自动翻转、自动收纸） |  |  |
|  |  | 供墨系统 |  | — | 0.1 | 采用自动密闭式循环供墨方式（喷墨式） |  |  | 采用敞开式供墨方式（浸泡式和墨斗辊式） |
|  |  | 环保型上光油使用占比b |  | % | 0.15/n | 100 | ≥75 |  | ≥60 |
|  |  | 环保型胶粘剂使用占比b |  | % | 0.15/n | 100 | ≥75 |  | ≥60 |
|  |  | 挥发性有机物处理装置 |  | — | 0.1 | 产生挥发性有机物设备处于微负压状态的密闭空间内；并对产生挥发性有机物车间或产生挥发性有机物设备局部集中收集使用废气净化治理设施，高空排放 |  |  |  |
|  |  | 废气处理效率 |  | — | 0.05 | ≥90 | ≥80 |  | ≥60 |
| 资源与能源消耗指标 | 0.22 | 单位产品/产值综合能耗消耗量c | 纸质包装 | tce/千色令 | 0.32/n | ≤1 | ≤1.8 |  | ≤3 |
|  |  |  | 塑料包装 | tce/万元 | 0.32/n | ≤0.060 | ≤0.072 |  | ≤0.180 |
|  |  | 单位产品/产值新鲜水消耗 | 纸质包装 | m3/千色令 | 0.26/n | ≤1.0 | ≤1.8 |  | ≤3.0 |
|  |  |  | 塑料包装 | m3/万元 | 0.26/n | ≤2.5 | ≤3.0 |  | ≤4.1 |
|  |  | 单位产品有机溶剂使用量 | 纸质包装 | kg/千色令 | 0.28/n | ≤70 | ≤85 |  | ≤90 |
|  |  |  | 塑料包装 | kg/万元 | 0.28/n | ≤0.5 | ≤0.7 |  | ≤1 |
|  |  | 单位产品胶粘剂使用量 |  | kg/千色令 | 0.14 | ≤35 | ≤60 |  | ≤80 |
| 产品特征指标 | 0.05 | 产品一次交检合格率 |  | % | 0.6 | ＞99 | ＞97 |  | ＞95 |
|  |  | 产品中有害物质（铅+镉+汞+六价铬）含量 |  | ppm | 0.4 | ＜100 |  |  |  |
| 污染物产生与排放指标 | 0.3 | 单位产品废水产生量（*） |  | m3/千色令 | 0.25 | ≤22 |  | ≤30 | ≤35 |
|  |  | 单位产品挥发型有机物（VOCs）排放量（*） |  | kg/千色令 | 0.35 | ≤0.33 |  | ≤0.89 | ≤7.47 |
|  |  | 单位产值一般废物产生量 |  | kg/万元 | 0.1 | ≤50 |  | ≤100 | ≤150 |
|  |  | 单位产值危险物产生量（*） |  | kg/万元 | 0.3 | ≤0.08 |  | ≤0.1 | ≤0.2 |
| 资源综合利用指标 | 0.09 | 干燥余热回收利用率 |  | % | 0.22 | ＞90 |  | ＞80 | ＞50 |
|  |  | 生产水循环利用率 |  | % | 0.22 | ＞90 |  | ＞80 | ＞40 |
|  |  | 一般工业固体废物回收率 |  | % | 0.22 | 100 |  | ＞90 | ＞80 |
|  |  | 生产废液回收率（*） |  | % | 0.34 | 100 |  |  |  |
| 清洁生产管理指标 | 0.13 | 详见表6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：带（*）为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a纸质包装与塑料包装为凹版印刷常规的几种产品，计算“纸包装环保型油墨使用占比”与“塑料包装油墨”的权重值时，n为被审核企业涉及的产品种类数，n最高取值为2。 b印刷过程中会涉及上光油、胶粘剂（包括热熔胶、覆膜胶等各种胶类）的使用，计算“环保型上光油使用占比”与“环保型胶粘剂使用占比”的权重值时，n为被审核企业涉及的类别数，n最高取值为2。 c纸质包装与塑料包装为凹版印刷常规的几种产品，计算“单位产品综合能耗消耗量”的权重值时，n为被审核企业涉及的产品种类数，n最高取值为2。“单位产品新鲜水消耗”、“单位产品有机溶剂使用量”参照“单位产品综合能耗”计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

柔性版印刷清洁生产评价指标项目、权重和基准值

| 一级指标 | 权重值 | 二级指标 |  | 单位 | 权重值 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺及设备指标 | 0.21 | CTP制版占比 |  | % | 0.1 | ≥80 | ≥60 | ≥40 |
|  |  | 环保型洗版液使用占比 |  | % | 0.1 | ≥95 | ≥80 | ≥70 |
|  |  | 环保型柔印油墨使用占比 |  | % | 0.1 | ≥95 | ≥80 | ≥70 |
|  |  | 减少油墨清洁剂使用的工艺技术 |  | — | 0.1 | 印刷机全部安装自动清洗装置，并配有清洁剂回收装置 | 印刷机部分安装自动清洗装置，并配有清洁剂回收装置 | 安装清洁剂回收装置 |
|  |  | 供墨系统 |  | — | 0.1 | 采用自动密闭式循环供墨方式 | 采用敞开式供墨方式，油墨实现循环使用 |  |  |
|  |  | 环保型上光油使用占比a |  | % | 0.2/n | 100 | ≥85 | ≥80 |
|  |  | 环保型胶粘剂使用占比a |  | % | 0.2/n | 100 | ≥85 | ≥80 |
|  |  | 模切工艺 |  | — | 0.1 | 采用轮转式模切工艺 | 采用非轮转式模切工艺 |  |  |
|  |  | 烫金工艺 |  | — | 0.1 | 采用轮转式烫金工艺 | 采用非轮转式烫金工艺 |  |  |
|  |  | 挥发性有机物处理装置 |  | — | 0.05 | 产生挥发性有机物设备处于微负压状态的密闭空间内；并对产生挥发性有机物车间或产生挥发性有机物设备局部集中收集使用废气净化治理设施，高空排放 |  |  |  |
|  |  | 废气处理效率 |  | — | 0.05 | ≥90 | ≥80 | ≥60 |
| 资源与能源消耗指标 | 0.22 | 单位产品/产值综合能耗b | 纸包装 | tce/千色令 | 0.32/n | ≤1 | ≤1.8 | ≤3 |
|  |  |  | 塑料包装 | tce/万元 | 0.32/n | ≤0.060 | ≤0.072 | ≤0.180 |
|  |  | 单位产品/产值新鲜水消耗 | 纸包装 | m3/千色令 | 0.26/n | ≤1.0 | ≤1.8 | ≤3.0 |
|  |  |  | 塑料包装 | m3/万元 | 0.26/n | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤4.1 |
|  |  | 单位产品有机溶剂使用量 | 纸质包装 | kg/千色令 | 0.28/n | ≤70 | ≤85 | ≤90 |
|  |  |  | 塑料包装 | kg/万元 | 0.28/n | ≤0.5 | ≤0.7 | ≤1 |
|  |  | 单位产品胶粘剂使用量 |  | kg/千色令 | 0.14 | ≤35 | ≤60 | ≤80 |
| 产品特征指标 | 0.05 | 产品一次交检合格率 |  | % | 0.6 | ＞99 | ＞97 | ＞95 |
|  |  | 产品中含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）含量 |  | ppm | 0.4 | ＜100 |  |  |  |
| 污染物产生与排放指标 | 0.30 | 单位产品挥发型有机物（VOCs）排放量（*） |  | kg/千色令 | 0.35 | ≤4 | ≤15 | ≤40 |  |
|  |  | 单位产品废水产生量（*） |  | m3/千色令 | 0.25 | ≤22 | ≤30 | ≤35 |  |
|  |  | 单位产品一般工业固体废物产生量 |  | kg/千色令 | 0.1 | ≤500 | ≤1000 | ≤1500 |
|  |  | 单位产品危险废物产生量（*） |  | kg/千色令 | 0.3 | ≤3 | ≤6 | ≤10 |
| 资源综合利用指标 | 0.09 | 干燥余热回收利用率 |  | % | 0.22 | ＞90 | ＞80 | ＞50 |  |
|  |  | 生产水循环利用率 |  | % | 0.22 | ＞95 | ＞80 | ＞60 |  |
|  |  | 一般工业固体废物回收率 |  | % | 0.22 | ＞90 | ＞80 | ＞70 |  |
|  |  | 生产废液回收率（*） |  | % | 0.34 | 100 |  |  |  |
| 清洁生产管理指标 | 0.13 | 详见表6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：带（*）为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a印刷过程中会涉及上光油、胶粘剂（包括热熔胶、覆膜胶等各种胶类）的使用，计算“环保型上光油使用占比”与“环保型胶粘剂使用占比”的权重值时，n为被审核企业涉及的类别数，n最高取值为2。 b纸质包装与塑料包装为柔性版印刷常规的几种产品，计算“单位产品综合能耗消耗量”的权重值时，n为被审核企业涉及的产品种类数，n最高取值为2。“单位产品新鲜水消耗”、“单位产品有机溶剂使用量”参照“单位产品综合能耗”计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

丝网印刷清洁生产评价指标项目、权重和基准值

| 一级指标 | 权重值 | 二级指标 | 单位 | 权重值 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺及设备指标 | 0.21 | CTS直接制版占比 | % | 0.1 | 100 |  | ≥75 |
|  |  | 印前自动化 | — | 0.1 | 使用机械式绷网 |  |  |
|  |  | 环保型丝网油墨使用占比 | % | 0.14 | 100 | ≥60 | ≥40 |
|  |  | 减少油墨清洁剂使用的工艺技术 | — | 0.14 | 印刷机全部安装自动清洗装置，并配有清洁剂回收装置 | 印刷机部分安装自动清洗装置，并配有清洁剂回收装置 | 安装清洁剂回收装置 |
|  |  | 环保型上光油使用占比a | % | 0.22/n | 100 | ≥70 | ≥60 |
|  |  | 环保型胶粘剂使用占比a | % | 0.22/n | 实现无胶复合 | ≥85 | ≥80 |
|  |  | 挥发性有机物处理装置 | — | 0.2 | 产生挥发性有机物设备处于微负压状态的密闭空间内；并对产生挥发性有机物车间或产生挥发性有机物设备局部集中收集使用废气净化治理设施，高空排放 |  |  |
|  |  | 废气处理效率 | — | 0.1 | ≥90 | ≥80 | ≥60 |
| 资源与能源消耗指标 | 0.22 | 万元产值综合能耗 | tce/万元 | 0.3 | ≤0.060 | ≤0.072 | ≤0.180 |
|  |  | 万元产值新鲜水消耗 | m3/万元 | 0.3 | ≤2.3 | ≤3.0 | ≤4.1 |
|  |  | 有机溶剂使用量 | kg/万元 | 0.4 | ≤0.5 | ≤0.7 | ≤1.0 |
| 产品特征指标 | 0.05 | 产品一次交检合格率 | % | 1 | ＞99 | ＞97 | ＞95 |
| 污染物产生与排放指标 | 0.3 | 单位产品挥发性有机物排放量（*） | kg/万元 | 0.35 | ≤0.32 | ≤1.30 | ≤21.34 |
|  |  | 单位产值废水产生量（*） | kg/万元 | 0.25 | ≤0.05 | ≤0.055 | ≤0.144 |
|  |  | 单位产值一般工业固体废物产生量 | kg/万元 | 0.1 | ≤50 | ≤100 | ≤150 |
|  |  | 单位产值危险废物产生量（*） | kg/万元 | 0.3 | ≤0.08 | ≤0.1 | ≤0.2 |
| 资源综合利用指标 | 0.09 | 干燥余热回收利用率 | % | 0.22 | ＞90 | ＞80 | ＞50 |
|  |  | 生产水循环利用率 | % | 0.22 | ＞90 | ＞80 | ＞50 |
|  |  | 一般工业固体废物回收率 | % | 0.22 | 100 | ＞90 | ＞80 |
|  |  | 生产废液回收率（*） | % | 0.34 | 100 |  |  |
| 清洁生产管理指标 | 0.13 | 详见表6 |  |  |  |  |  |
| 注：带（*）为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| a印刷过程中会涉及上光油、胶粘剂（包括热熔胶、覆膜胶等各种胶类）的使用，计算“环保型上光油使用占比”与“环保型胶粘剂使用占比”的权重值时，n为被审核企业涉及的类别数，n最高取值为2。 |  |  |  |  |  |  |  |

数字印刷清洁生产评价指标项目、权重和基准值

| 一级指标 | 权重值 | 二级指标 |  | 单位 | 权重值 | Ⅰ级 | Ⅱ级 |  | Ⅲ级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺及设备指标 | 0.21 | 环保型油墨/墨粉使用占比 |  | % | 0.25 | 100 |  |  | ≥70 |  |
|  |  | 环保型上光油使用占比 |  | % | 0.25 | 100 | ≥80 |  | ≥70 |  |
|  |  | 环保型覆膜胶使用占比 |  | % | 0.25 | 100 | ≥80 |  | ≥70 |  |
|  |  | 设备利用率 |  | % | 0.25 | ≥95 | ≥90 |  | ≥80 |  |
| 资源与能源消耗指标 | 0.22 | 单位产值综合能耗a | 出版物 | tce/万元 | 1/n | ≤0.112 | ≤0.126 |  | ≤0.300 |  |
|  |  |  | 商业快印 | tce/万元 | 1/n | ≤0.064 | ≤0.072 |  | ≤0.180 |  |
| 产品特征指标 | 0.05 | 产品一次交检合格率 |  | % | 1 | 100 | ＞95 |  | ＞90 |  |
| 污染物产生与排放指标 | 0.3 | 作业环境化学有害因素的职业接触限值（*） |  | — | 0.2 | 符合GBZ 2.1的要求 |  |  |  |  |
|  |  | 挥发性有机物排放（*） |  | — | 0.3 | 排放浓度低于排放限值的50% |  |  |  |  |
|  |  | 单位产值废水产生量（*） |  | kg/万元 | 0.25 | ≤0.05 |  | ≤0.06 |  | ≤0.15 |
|  |  | 单位产值一般工业固体废物产生量 |  | kg/万元 | 0.25 | ≤50 |  | ≤100 |  | ≤150 |
| 资源综合利用指标 | 0.09 | 废纸回收率 |  | % | 1 | 100 |  |  |  |  |
| 清洁生产管理指标 | 0.13 | 详见表6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：带（*）为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a出版物与商业快印为数字印刷常规的几种产品，计算“单位产品综合能耗消耗量”的权重值时，n为被审核企业涉及的产品种类数，n最高取值为2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

印刷业清洁生产管理指标项目、权重及基准值

| 一级指标 | 权重值 | 二级指标 | 权重值 | Ⅰ级 基准值 |  | Ⅱ级 基准值 | Ⅲ级 基准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洁生产管理指标 | 0.13 | 淘汰落后设备、生产工艺执行情况（*） | 0.1 | 不使用国家和地方明令淘汰或禁止的落后工艺和设备 |  |  |  |  |
|  |  | 环境法律法规标准执行情况（*） | 0.1 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求 |  |  |  |  |
|  |  | 产业政策执行情况 | 0.1 | 符合国家和地方相关产业政策 |  |  |  |  |
|  |  | 环保领跑者 | 0.1 | 以VOCs污染防治为重点开展清洁生产审核并通过评估、废气排放浓度低于本地排放限值的50%（含50%），且当月未因污染环境受到环保部门处罚的 | 废气排放浓度低于本地排放限值的50%（含50%），且当月未因污染环境受到环保部门处罚的 |  |  | 当月未因污染环境受到环保部门处罚的 |
|  |  | 环境管理制度及执行情况 | 0.1 | 按照GB/T 24001建立环境管理体系，并取得认证，能有效运行；环境管理程序文件及作用文件齐备 | 按照GB/T 24001建立环境管理体系，并能有效运行；环境管理手册、程序文件及作用文件齐备 |  |  | 环境管理手册、程序文件及作用文件齐全 |
|  |  | 职业健康安全管理制度及运行情况 | 0.05 | 建立职业健康安全管理体系，并有效运行 |  |  |  |  |
|  |  | 节能减排管理制度及执行情况 | 0.05 | 建立节能减排管理制度，并有效执行 |  |  |  |  |
|  |  | 原辅材料及成品库管理情况 | 0.05 | 有完善的原辅材料以及产品的管理规章制度，并有效实施 |  |  |  |  |
|  |  | 一般固体废物管理 | 0.05 | 对一般固体废物进行分类处理，可回收的回收处置，不可回收的交相关单位处理、处置，不外排 |  |  |  |  |
|  |  | 危险废物管理（*） | 0.1 | 建有相关管理制度，台账记录、转移联单齐全；危险废弃物贮符合GB 18597等污染控制标准要求 |  |  |  |  |
|  |  | 开展清洁生产审核情况 | 0.1 | 企业开展了清洁生产审核，并建立了持续清洁生产机制 |  |  | 企业开展了清洁生产审核 |  |
|  |  | 清洁生产部门和人员配备 | 0.05 | 设有清洁生产管理部门，配备专职管理人员且岗位职责分工明确 |  |  | 设有清洁生产管理部门，配备兼职管理人员且岗位职责分工明确 |  |
|  |  | 环境监测及信息公开 | 0.05 | 建立主要污染物监测制度，应按相关部门要求定期进行环境监测和信息公开 |  |  |  |  |
| 注：带*为限定性指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 评价方法

综合评价指数计算方法

企业清洁生产定量评价指标的考核评分，以企业在考核年度（一般以一个生产年度为一个考核周期，并与生产年度同步）各项二级指标实际达到的数据为基础进行计算，综合得出该企业定量评价指标的考核总分值。

5.2 指标无量纲化

不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的隶属函数。

式中，表示第i个一级指标下的第j个二级评价指标；表示二级指标基准值，其中为Ⅰ级水平，为Ⅱ级水平，为Ⅲ级水平；为二级指标对于级别的隶属函数。

如公式（1）所示，若指标属于级别，则隶属函数的值为100，否则为0。

5.3  综合评价指数计算

通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别的得分，如公式（5.2）所示。

式中，——第个一级指标的权重，为第个一级指标下的第个二级指标的权重，其中，，为一级指标的个数；

为——第个一级指标下二级指标的个数。

——等同于，等同于，等同于。

5.4 综合评价指数计算步骤

第一步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅰ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅰ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分YⅠ，当综合指数得分YⅠ≥ 85分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅰ级。当企业相关指标不满足Ⅰ级限定性指标要求或综合指数得分YⅠ＜85分时，则进入第2步计算。

第二步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅱ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅱ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分YⅡ，当综合指数得分YⅢ≥85当综分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅱ级。当企业相关指标不满足Ⅱ级限定性指标要求或综合指数得分YⅡ＜85分时，则进入第3步计算。

新建企业或新建项目不再参与第3步计算。

第三步：将现有企业相关指标与Ⅲ级限定性指标基准值进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅲ级基准值进行逐项对比，计算综合指数得分YⅢ，当综合指数得分YⅢ=100分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅲ级。当企业相关指标不满足Ⅲ级限定性指标要求或综合指数得分YⅢ＜100分时，表明企业未达到清洁生产要求。

印刷业不同等级的清洁生产企业综合评价指数

| 清洁生产企业等级 | 清洁生产综合评价指数 |
| --- | --- |
| 国际清洁生产领先水平 | YI≥85，限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求。 |
| 国内清洁生产先进水平 | YII≥85，限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上。 |
| 国内清洁生产一般水平 | YIII=100 |

按照现行环境保护政策法规以及产业政策要求，凡参评企业被认定为主要污染物排放未“达标”（指总量未达到控制指标或主要污染物排放超标），生产淘汰类产品或仍继续采用要求淘汰的设备、工艺进行生产的，则该企业不能被评定为“清洁生产领先水平企业”、“清洁生产先进企业”、“清洁生产企业”。

# 指标核算与数据来源

指标核算

计算机直接制版（CTP版）占比

计算机直接制版（CTP版）占比指的是计算机直接制版量与全部制版量的比例。

式中：

εc——计算机直接（CTP版）占比，100%；

zc——统计期内，计算机直接（CTP版）制版量；

zt——统计期内，全部制版量。

免处理版使用占比

免处理版使用占比是指免处理版使用量与全部版材使用量的比例。

（4）

式中：

εn——免处理版使用占比，100%；

zn——统计期内，免处理版使用量；

zt——统计期内，全部版材使用量。

环保型油墨/上光油/胶粘剂/稀释剂/洗版液使用占比

环保型油墨/上光油/胶粘剂/稀释剂/洗版液使用量与全部油墨/上光油/胶粘剂/稀释剂/洗版液使用量的比例。

（5）

式中：

εe——环保型油墨/上光油/胶粘剂/稀释剂/洗版液使用占比，100%；

me——统计期内，环保型油墨/上光油/胶粘剂/稀释剂/洗版液使用量；

mt——统计期内，全部油墨/上光油/胶粘剂/稀释剂/洗版液使用量。

润版液醇类添加百分比

润版液中醇类添加量与全部润版液使用量的比例。

（6）

式中：

εa——润版液醇类添加百分比，100%；

fa——统计期内，润版液中醇类添加量；

ft——统计期内，全部润版液使用量。

设备利用率

企业生产过程中设备实际工作速度与设备额定速度的比值。其计算公式为：

（7）

式中：

εu——设备利用率，100%；

Su——统计期内，设备实际工作速度；

Sr——设备额定速度。

废气处理效率

企业生产过程中，废气净化装置前端与后端非甲烷总烃排放浓度的差值与净化装置前端非甲烷总烃排放浓度的比值。其计算公式为：

（8）

式中：

η——废气处理效率，100%；

Ca——统计期内，废气监测报告中净化装置前端非甲烷总烃排放浓度；

Cb——统计期内，废气监测报告中净化装置后端非甲烷总烃排放浓度。

单位产值综合能耗

工业总产值是指以货币表现的工业企业在报告期内生产的工业产品总量。

综合能耗是指企业在统计期内实际消耗的各种能源实物量，按规定的计算方法和单位分别折算后的总和。各种燃料消耗之间的换算按照GB/T 2589计算，主要包括企业的燃料消耗（煤、石油、天然气）和外购电。

单位产值综合能耗是指企业实现每万元产值所消耗的综合能耗量。

（9）

式中：

eg——企业单位产值/产量综合能耗，单位为吨标准煤/万元；

E——统计期内，企业综合能耗，单位为吨标准煤；

G——统计期内，企业工业总产值，单位为万元。

单位产值新鲜水消耗量

企业在生产过程中，生产单位产值所消耗的新鲜水总量，包括主要生产用水量、辅助生产用水量和附属(生活)生产用水量。

（10）

式中：

ea——企业单位产值耗水量，单位为m3/万元；

Va——统计期内，企业总耗水量，单位为m3；

G——统计期内，企业工业总产值，单位为万元。

单位产品综合能耗

企业生产合格产品的产量与企业综合能耗的比值。

（11）

式中：

εm——单位产品综合能耗，单位为吨标准煤/单位产品；

E——统计期内，企业综合能耗，单位为吨标准煤；

P——统计期内，企业合格产品的产量，单位为千平方米（或千色令）。

对于同时生产多种产品的情况，应按每种产品实际耗能量计算；在无法分别对每种产品进行计算时，折算成标准产品统一计算，或按产量与能耗量的比例分摊计算。

单位产品新鲜水消耗量

企业在生产过程中，生产单位产品所消耗的新鲜水总量，包括主要生产用水量、辅助生产用水量和附属(生活)生产用水量。

（12）

式中：

v——单位产品耗水量，单位为立方米/单位产品；

Va——统计期内，企业总耗水量，单位为立方米；

P——统计期内，企业合格产品的产量，单位为km2（或千色令）。

有机溶剂/胶粘剂使用量

企业生产单位产品/产值所消耗的有机溶剂/胶粘剂等的量。其中，有机溶剂为印刷全工艺过程中使用的所有含有机溶剂的原辅材料，如：醇类、酮类、脂类、烃类等。胶粘剂包括印刷过程中使用的所有热熔胶、覆膜胶等各种胶类。

（13）

式中：

q——粘合剂/印刷油墨/有机溶剂/涂料等使用量，单位为千克/单位产品；

M——统计期内，企业粘合剂/印刷油墨/有机溶剂/涂料消耗总量，单位为千克；

P——统计期内，企业合格产品的产量/产值，单位为km2（或千色令）/万元。

产品一次交检合格率

企业初次提交检验的合格品的数量占该次全部交验的产品总量（不含返工产品）的百分比。其计算公式为：

（14）

式中：

εh——产品一次交验合格率；

Ph——统计期内，第一次交验合格品数量；

Pt——统计期内，交验产品数量（不含返工产品）。

单位产品挥发性有机物（VOCs）排放量

企业挥发性有机物排放量与企业生产合格产品的产量/产值的比值。

（15）

式中：

Vo——单位产品挥发性有机物排放量，单位为kg/单位产品；

Voc——统计期内，企业挥发性有机物排放量，单位为kg；

P——统计期内，企业合格产品的产量/产值，单位为千色令（或km2）/万元。

挥发性有机物排放量的计算公式：

（16）

式中：

n——指企业的原料或产品种类；

Ai——指企业第i种类原料或产品的活动水平信息；

Fi——指企业第i种类原料或产品所对应的产污系数；

Voc集气——指企业挥发性有机物收集设备的集气效率；

Voc治理——指企业挥发性有机物治理设备的治理效率。

单位产品废水/一般工业固体废物/危险废物产生量

企业一般工业固体废弃物/危险废弃物产生量与企业生产合格产品的产量的比值。

依据《国家危险废物名录》（2016年版）环保部令第39号，印刷行业的危险废物包括HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物。

（17）

式中：

Wp——单位产品废水/一般工业固体废物/危险废物产生量，单位为kg/单位产品；

W——统计期内，企业废水/一般工业固体废物/危险废物产生量，单位为kg；

P——统计期内，企业合格产品的产量，单位为千色令（或km2）。

单位产值废水/一般工业固体废物/危险废物产生量

一般工业固体废物主要指生产过程中产生的废边角料（废纸/废铁）和不合格产品。

单位产值废水/一般工业废物/危险废物产生量是指企业实现每万元产值所产生的废水/一般工业固体废物/危险废物的量。

（18）

式中：

Wg——单位产值一般工业固体废弃物/危险废物产生量，单位为kg/万元；

W——统计期内，企业一般工业固体废弃物/危险废物产生量，单位为kg；

G——统计期内，企业工业总产值，单位为万元。

生产废液收集回收率

生产废液是指工艺生产过程中排出的废水和废液，其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物，如废显影液、废定影液、废清洗剂、废油墨等生产废液。

企业对印刷生产过程中产生的废显影液、废定影液、废清洗剂、废油墨等生产废液进行收集处理的量与总产生量的比例。其计算公式为：

（19）

式中：

εf——生产废液回收率；

Rf——统计期内，企业对生产废液收集处理的量，单位为千克；

Wf——统计期内，企业产生的生产废液总量，单位为千克。

一般工业固体废物回收率

企业生产过程中产生的废边角料、不合格产品等固体废弃物进行回收的量与总产生量（除危险废物外）的比例。其计算公式为：

（20）

式中：

εs——一般工业固体废物回收率；

Rs——统计期内，回收的一般工业固体废物总量；

Ws——统计期内，一般工业固体废弃物产生总量。

数据来源

统计

企业的原材料和新鲜水的消耗量、重复用水量、产品产量、能耗及各种资源的综合利用量等，以年报或考核周期报表为准。

实测

如果统计数据严重短缺，资源综合利用特征指标也可以在考核周期内用实测方法取得，考核周期一般不少于一个月。

采样和监测

本指标污染物产生指标的采样和监测按照相关技术规范执行，并采用国家或行业标准监测分析方法。