附件1

化学原料药行业清洁生产评价指标体系

（征求意见稿）

目次

前言	II

1适用范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	1

4 评价指标体系	2

5 评价方法	10

6 指标核算与数据来源	11

前言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》，指导和推动化学原料药企业依法实施清洁生产，提高资源利用率，减少和避免污染物的产生，保护和改善环境，制定化学原料药行业清洁生产评价指标体系（以下简称“指标体系”）。

本指标体系依据综合评价所得分值将清洁生产等级划分为三级，Ⅰ级为国际清洁生产领先水平；Ⅱ级为国内清洁生产先进水平；Ⅲ级为国内清洁生产基本水平。随着技术的不断进步和发展，本指标体系将适时修订。

本指标体系起草单位：中国医药企业管理协会、中国环境科学研究院。

本指标体系由国家发展和改革委员会、环境保护部会同工业和信息化部联合提出。

本指标体系由国家发展和改革委员会、环境保护部会同工业和信息化部负责解释。

1适用范围

本评价指标体系规定了化学原料药生产企业清洁生产的一般要求。本评价指标体系将清洁生产标准指标分成生产工艺与设备指标、资源与能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、产品特征指标、清洁生产管理指标。

本指标体系适用于化学原料药行业（包括采用化学合成，动、植物提取，微生物发酵等方法制备化学原料药的生产企业）清洁生产审核、清洁生产潜力与机会的判断、清洁生产绩效评定和清洁生产绩效公告、环境影响评价、排污许可证、环保领跑者等管理制度。

2规范性引用文件

下列文件对于本指标体系的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本指标体系。

GB21903-2008发酵类制药工业水污染物排放标准

GB21904-2008化学合成类制药工业水污染物排放标准

GB21905-2008提取类制药工业水污染物排放标准

GB/T 24001    环境管理体系要求及使用指南

《产业结构调整指导目录（2013年修订本）》（国家发展改革委2011年第9号令，2013年第21号令）

《清洁生产评价指标体系编制通则》（试行稿）国家发展改革委、环境保护部、工业和信息化部2013年第33号公告）

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1化学原料药业

化学药品原料药制造业的简称，指供进一步加工化学药品制剂所需的原料药的生产活动。

3.2 化学原料药

指供进一步加工化学药品制剂所需的原料药，包括采用化学合成、动、植物提取，微生物发酵等方法制备而成。

3.3清洁生产

不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。

3.4清洁生产评价指标体系

由相互联系、相对独立、互相补充的系列清洁生产评价指标所组成的，用于衡量清洁生产状态的指标集合。

3.5生产工艺及装备指标

产品生产中采用的生产工艺和装备的种类、自动化水平、生产规模等方面的指标。

3.6资源能源消耗指标

在生产过程中，生产单位产品所需的资源与能源量等反应资源与能源利用效率的指标。

3.7资源综合利用指标

生产过程中所产生废物可回收利用特征及废物回收利用情况的指标。

3.8污染物产生指标

单位产品生产（或加工）过程中，产生污染物的量（末端处理前）。

3.9产品特征指标

影响污染物种类和数量的产品性能、种类和包装，以及反映产品贮存、运输、使用和废弃后可能造成的环境影响等的指标。

3.10清洁生产管理指标

对企业所制定和实施的各类清洁生产管理相关规章、制度和措施的要求，包括执行环保法规情况、企业生产过程管理、环境管理、清洁生产审核、相关环境管理等方面。

3.11指标基准值

为评价清洁生产状态所确定的指标对照值。

3.12指标权重

衡量各评价指标在清洁生产评价指标体系中的重要程度。

3.13指标分级

根据现实需要，对清洁生产评价指标所划分的级别。

3.14清洁生产综合评价指数

根据一定的方法和步骤，对清洁生产评价指标进行综合计算得到的数值。

4 评价指标体系

4.1 指标选取说明

本评价指标体系根据清洁生产的原则要求和指标的可度量性，进行指标选取。根据评价指标的性质，可分为定量指标和定性指标两种。

定量指标选取了有代表性的、能反映“节能”、“降耗”、“减污”和“增效”等有关清洁生产最终目标的指标，综合考评企业实施清洁生产的状况和企业清洁生产程度。定性指标根据国家有关推行清洁生产的产业发展和技术进步政策、资源环境保护政策规定以及行业发展规划选取，用于考核企业对有关政策法规的符合性及其清洁生产工作实施情况。

4.2 指标基准值及其说明

在定量评价指标中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合清洁生产基本要求的评价基准。本评价指标体系确定各定量评价指标的评价基准值的依据是：凡国家或行业在有关政策、法规及相关规划中，对该项指标已有明确要求的，执行国家要求的指标值；凡国家或行业对该项指标尚无明确要求的，则选用国内重点大中型化学原料药企业近年来清洁生产所实际达到的中上等以上水平的指标值。在定性评价指标体系中，衡量该项指标是否贯彻执行国家有关政策、法规的情况，按“是”或“否”两种选择来评定。

4.3 指标体系

4.3.1 化学合成原料药企业清洁生产评价指标体系（见表1）

4.3.2 动、植物提取原料药企业清洁生产评价指标体系（见表2）

4.3.3 微生物发酵原料药企业清洁生产评价指标体系（见表3）

表1化学合成法原料药清洁生产定量评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.15 | 工艺类型 |  | 0.6 | 使用催化剂，中温与低温反应，离子交换纯化，不使用一类溶剂，二类溶剂使用量不超过使用溶剂总量的20% |  | 使用催化剂，中温与低温反应，不使用一类溶剂，二类溶剂使用量不超过使用溶剂总量的30% |
| 2 |  |  | 装备设备 |  | 0.4 | 使用膜分离或多效浓缩，自动控制系统和生产监控系统，封闭式离心机、过滤机、载气循环干燥器、浮顶式溶剂储存回收等设备 |  | 使用膜分离或多效浓缩，封闭式离心机、过滤机、载气循环干燥器、浮顶式溶剂储罐等 |
| 3 | 资源能源消耗指标 | 0.15 | *单位产品综合能耗 | tec/t | 0.3 | ≤5 | ≤9 | ≤15 |
| 4 |  |  | *单位产品取水量 | t/t | 0.3 | ≤400 | ≤500 | ≤600 |
| 5 |  |  | 单位产品原辅料总消耗 | t/t | 0.4 | ≤4 | ≤5 | ≤6 |
| 6 | 资源综合利用指标 | 0.20 | 副产物利用率 | % | 0.2 | ≥80 | ≥70 | ≥60 |
| 7 |  |  | 试剂、溶剂重复利用率 | % | 0.4 | ≥90 | ≥80 | ≥70 |
| 8 |  |  | 水重复利用率 | % | 0.3 | ≥95 | ≥90 | ≥85 |
| 9 |  |  | 产品包装可再生或降解率 | % | 0.1 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | 污染物产生指标 | 0.20 | *单位产品废水产生量 | t/t | 0.4 | ≤200 | ≤240 | ≤300 |
| 11 |  |  | 单位产品固体废物产生量 | kg/t | 0.2 | ≤30 | ≤50 | ≤70 |
| 12 |  |  | 单位产品挥发性有机物产生量 | kg/t | 0.1 | ≤20 | ≤30 | ≤40 |
| 13 |  |  | 单位产品COD产生量 | kg/t | 0.2 | ≤200 | ≤300 | ≤400 |
| 14 |  |  | 单位产品氨氮产生量 | kg/t | 0.1 | ≤130 | ≤180 | ≤270 |
| 15 | 产品特征指标 | 0.10 | *有毒有害物质限量 | % | 0.4 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 16 |  |  | 合成反应步数 | 步 | 0.3 | ≤4 | ≤7 | ≤10 |
| 17 |  |  | 精制收率 | % | 0.3 | ≥85 | ≥80 | ≥75 |
| 18 | 清洁生产管理指标 | 0.20 | *环境法律法规标准 |  | 0.2 | 生产工艺和装备符合产业政策要求，污染物排放达到排放标准、符合总量控制和排污许可证管理要求，严格执行建设项目环境影响评价制度和建设项目环保“三同时”制度 |  |  |
| 19 |  |  | *废物处理处置 |  | 0.15 | 根据固体废物性质鉴别的结果，一般工业固体废物按照GB18599的要求进行处置，危险废物按照GB18597，GB18598等的要求进行处置 |  |  |
| 20 |  |  | 组织机构 |  | 0.1 | 建立健全专门环保管理机构，配备专职管理人员，开展环境保护和清洁生产有关工作 |  |  |
| 21 |  |  | 相关认证 |  | 0.1 | 通过ISO 9000质量管理体系认证，通过现行版GMP认证，通过ISO 14000环境管理体系认证 |  |  |
| 22 |  |  | 清洁生产审核 |  | 0.2 | 按照GB/T24001建立并有效运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备，定期完成新一轮清洁生产审核，审核方案全部实施，并通过验收 |  |  |
| 23 |  |  | 环保设施运行管理 |  | 0.1 | 环保设施正常运行，无跑、冒、滴、漏现象，设立环保标识，环保设施运行台账齐全 |  |  |
| 24 |  |  | *环境应急 |  | 0.15 | 编制环境风险应急预案，并进行备案，定期开展环境风险应急演练，可及时应对重大环境污染事故发生 |  |  |

注：带*的指标为限定性指标

表2动、植物提取法原料药清洁生产定量评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.15 | 工艺类型 |  | 0.6 | 采用动态提取、超临界萃取和离子交换、大孔树脂纯化技术，不使用一类溶剂，二类溶剂使用量不超过使用溶剂总量的10% |  | 常规静态提取和离子交换、大孔树脂纯化技术，不使用一类溶剂，二类溶剂使用量不超过使用溶剂总量的20% |
| 2 |  |  | 装备设备 |  | 0.4 | 使用膜分离或多效浓缩，自动控制系统和生产监控系统，封闭式离心机、过滤机、载气循环干燥器、浮顶式溶剂储存回收等设备 |  | 使用膜分离或多效浓缩，封闭式离心机、过滤机、载气循环干燥器、浮顶式溶剂储罐等 |
| 3 | 资源能源消耗指标 | 0.15 | *单位产品综合能耗 | Tec/t | 0.3 | ≤1.5 | ≤3 | ≤5 |
| 4 |  |  | *单位原料取水量 | t/t | 0.4 | ≤20 | ≤25 | ≤30 |
| 5 |  |  | 单位产品原辅料总消耗 | t/t | 0.3 | ≤8 | ≤10 | ≤12 |
| 6 | 资源综合利用指标 | 0.20 | 提取溶剂回收利用率 | % | 0.2 | ≥85 | ≥80 | ≥70 |
| 7 |  |  | 固体药渣综合利用率 | % | 0.4 | ≥95 | ≥90 | ≥85 |
| 8 |  |  | 水重复利用率 | % | 0.2 | ≥95 | ≥90 | ≥80 |
| 9 |  |  | 产品包装可再生或降解率 | % | 0.1 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | 污染物产生指标 | 0.20 | *单位产品废水产生量 | t/t | 0.3 | ≤25 | ≤35 | ≤45 |
| 11 |  |  | 单位产品固体废物产生量(湿重) | t/t | 0.1 | ≤1 | ≤2.5 | ≤4 |
| 12 |  |  | 单位产品COD产生量 | kg/t | 0.3 | ≤30 | ≤60 | ≤100 |
| 13 |  |  | 单位产品氨氮产生量 | Kg/t | 0.3 | ≤1 | ≤2 | ≤4 |
| 14 | 产品特征指标 | 0.10 | *有毒有害物质限量 | % | 0.3 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 15 |  |  | 目标产物提取收率 | % | 0.4 | ≥90 | ≥85 | ≥80 |
| 16 |  |  | 精制收率 | % | 0.3 | ≥90 | ≥85 | ≥80 |
| 17 | 清洁生产管理指标 | 0.20 | *环境法律法规标准 |  | 0.2 | 生产工艺和装备符合产业政策要求，污染物排放达到排放标准、符合总量控制和排污许可证管理要求，严格执行建设项目环境影响评价制度和建设项目环保“三同时”制度 |  |  |
| 18 |  |  | *废物处理处置 |  | 0.2 | 根据固体废物性质鉴别的结果，一般工业固体废物按照GB18599的要求进行处置，危险废物按照GB18597，GB18598等的要求进行处置 |  |  |
| 19 |  |  | 组织机构 |  | 0.1 | 建立健全专门环保管理机构，配备专职管理人员，开展环境保护和清洁生产有关工作 |  |  |
| 20 |  |  | 相关认证 |  | 0.1 | 通过ISO 9000质量管理体系认证，通过现行版GMP认证，通过ISO 14000环境管理体系认证 |  |  |
| 21 |  |  | 清洁生产审核 |  | 0.2 | 按照GB/T24001建立并有效运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备，定期完成新一轮清洁生产审核，审核方案全部实施，并通过验收 |  |  |
| 22 |  |  | 环保设施运行管理 |  | 0.1 | 环保设施正常运行，无跑、冒、滴、漏现象，设立环保标识，环保设施运行台账齐全 |  |  |
| 23 |  |  | *环境应急 |  | 0.2 | 编制环境风险应急预案，并进行备案，定期开展环境风险应急演练，可及时应对重大环境污染事故发生 |  |  |

注：带*的指标为限定性指标

表3微生物发酵法原料药清洁生产定量评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 单位 | 二级指标权重 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.15 | 工艺类型 |  | 0.6 | 采用绿色酶法技术，并运用色谱分离、离子色谱、连续离子交换色谱等工艺技术，使用高效发酵菌种，纯天然有机碳源和氮源 |  | 采用绿色酶法技术，并运用色谱分离、离子色谱、连续离子交换色谱等工艺技术，使用高效发酵菌种，普通碳源和氮源 |
| 2 |  |  | 装备设备 |  | 0.4 | 使用膜分离或多效浓缩，使用喷射真空泵，CIP清洗，自动控制系统和生产监控系统 |  | 使用膜分离或多效浓缩，使用喷射真空泵，CIP清洗 |
| 3 | 资源能源消耗指标 | 0.15 | *单位产品综合能耗 | tec/t | 0.3 | ≤1.2 | ≤1.6 | ≤2 |
| 4 |  |  | *单位产品取水量 | t/t | 0.4 | ≤200 | ≤400 | ≤600 |
| 5 |  |  | 单位产品原辅料总消耗 | t/t | 0.3 | ≤40 | ≤50 | ≤60 |
| 6 | 资源综合利用指标 | 0.20 | 原料、菌体渣生产饲肥料率 | % | 0.2 | ≥95 | ≥90 | ≥85 |
| 7 |  |  | 发酵废液可利用物质回收率 | % | 0.4 | ≥95 | ≥90 | ≥85 |
| 8 |  |  | 水重复利用率 | % | 0.2 | ≥85 | ≥80 | ≥75 |
| 9 |  |  | 产品包装可再生或降解率 | % | 0.1 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | 污染物产生指标 | 0.20 | *单位产品废水产生量 | t/t | 0.4 | ≤900 | ≤1000 | ≤1200 |
| 11 |  |  | 单位固体废物产生量（干重） | t/t | 0.2 | ≤3.5 | ≤4 | ≤4.5 |
| 12 |  |  | 单位产品COD产生量 | kg/t | 0.2 | ≤200 | ≤300 | ≤400 |
| 13 |  |  | 单位产品氨氮产生量 | kg/t | 0.2 | ≤100 | ≤150 | ≤200 |
| 14 | 产品特征指标 | 0.10 | *有毒有害物质限量 | % | 0.2 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.0 |
| 15 |  |  | 发酵时间 | d | 0.5 | ≤8 | ≤10 | ≤12 |
| 16 |  |  | 精制收率 | % | 0.3 | ≥85 | ≥75 | ≥70 |
| 17 | 清洁生产管理指标 | 0.20 | *环境法律法规标准 |  | 0.2 | 生产工艺和装备符合产业政策要求，污染物排放达到排放标准、符合总量控制和排污许可证管理要求，严格执行建设项目环境影响评价制度和建设项目环保“三同18时”制度 |  |  |
| 18 |  |  | *废物处理处置 |  | 0.2 | 19根据固体废物性质鉴别的结果，一般工业固体废物按照20GB18599的要求进行处置，危险废物按照GB18597，GB18598等的要求进行处置 |  |  |
| 19 |  |  | 组织机构 |  | 0.1 | 建立健全专门环保管理机构，配备专职管理人员，开展环境保护和清洁生产有关工作 |  |  |
| 20 |  |  | 相关认证 |  | 0.1 | 通过ISO 9000质量管理体系认证，通过现行版GMP认证，通过ISO 14000环境管理体系认证 |  |  |
| 21 |  |  | 清洁生产审核 |  | 0.2 | 按照GB/T24001建立并有效运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备，定期完成新一轮清洁生产审核，审核方案全部实施，并通过验收 |  |  |
| 22 |  |  | 环保设施运行管理 |  | 0.1 | 环保设施正常运行，无跑、冒、滴、漏现象，设立环保标识，环保设施运行台账齐全 |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 0.2 | 编制环境风险应急预案，并进行备案，定期开展环境风险应急演练，可及时应对重大环境污染事故发生 |  |  |

注：带*的指标为限定性指标

5 评价方法

5.1  指标无量纲化

不同清洁生产指标由于量纲不同，不能直接比较，需要建立原始指标的隶属函数。

式中，表示第i个一级指标下的第j个二级评价指标；表示二级指标基准值，其中为Ⅰ级水平，为Ⅱ级水平，为Ⅲ级水平；为二级指标对于级别的隶属函数。

如公式（1）所示，若指标属于级别，则隶属函数的值为100，否则为0。

5.2  综合评价指数计算

通过加权平均、逐层收敛可得到评价对象在不同级别的得分，如公式（5.2）所示。

式中，——第个一级指标的权重，为第个一级指标下的第个二级指标的权重，其中，，为一级指标的个数；

为——第个一级指标下二级指标的个数。

——等同于，等同于，等同于。

5.3 化学原料药行业清洁生产企业的评定

本标准采用限定性指标评价和指标分级加权评价相结合的方法。在限定性指标达到Ⅲ级水平的基础上，采用指标分级加权评价方法，计算行业清洁生产综合评价指数。根据综合评价指数，确定清洁生产水平等级。

对化学原料药企业清洁生产水平的评价，是以其清洁生产综合评价指数为依据的，对达到一定综合评价指数的企业，分别评定为清洁生产领先企业、清洁生产先进企业或清洁生产基本水平企业。

根据目前我国化学原料药行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数列于表4。

5.4综合评价指数计算步骤

第一步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅰ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅰ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分YⅠ，当综合指数得分YⅠ≥ 85分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅰ级。当企业相关指标不满足Ⅰ级限定性指标要求或综合指数得分YⅠ＜85分时，则进入第2步计算。

第二步：将新建企业或新建项目、现有企业相关指标与Ⅱ级限定性指标进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅱ级基准值进行逐项对比，计算综合评价指数得分YⅡ，当综合指数得分YⅡ≥85当综分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅱ级。当企业相关指标不满足Ⅱ级限定性指标要求或综合指数得分YⅡ＜85分时，则进入第3步计算。

新建企业或新建项目不再参与第3步计算。

第三步：将现有企业相关指标与Ⅲ级限定性指标基准值进行对比，全部符合要求后，再将企业相关指标与Ⅲ级基准值进行逐项对比，计算综合指数得分YⅢ，当综合指数得分YⅢ=100分时，可判定企业清洁生产水平为Ⅲ级。当企业相关指标不满足Ⅲ级限定性指标要求或综合指数得分YⅢ＜100分时，表明企业未达到清洁生产要求。

表4化学原料药行业不同等级清洁生产企业综合评价指数

| 企业清洁生产水平 | 评定条件 |
| --- | --- |
| Ⅰ级（国际清洁生产领先水平） | 同时满足： ； 限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求。 |
| Ⅱ级（国内清洁生产先进水平） | 同时满足： ； 限定性指标全部满足Ⅱ级基准值要求及以上。 |
| Ⅲ级（国内清洁生产一般水平） | 满足。 |

按照现行环境保护政策法规以及产业政策要求，凡参评企业被地方环保主管部门认定为主要污染物排放未“达标”（指总量未达到控制指标或主要污染物排放超标），生产淘汰类产品或仍继续采用要求淘汰的设备、工艺进行生产的，则该企业不能参与清洁生产企业评定。

6 指标核算与数据来源

6.1 指标解释

6.1.1单位产品取水量

生产每吨原料药（符合制剂要求）的取水量，包括原料处理、废水治理、综合利用等。计算方法如下：

Vqs=V1G

式中

Vqs——单位产品取水量，m3/t

V1——全年生产原料药取水量总和，m3

G——全年原料药产量，t

6.1.2单位产品综合能耗

综合能耗是企业在计划统计期内，对实际消耗的各种能源实物量按规定的计算方法和单位分别折算为一次能源后的总和。综合能耗主要包括一次能源（如煤、石油、天然气等）、二次能源（如蒸汽、电力等）和直接用于生产的能耗工质（如冷却水、压缩空气等），但不包括用于动力消耗（如发电、锅炉等）的能耗工质。具体综合能耗按照当量热值，即每千瓦时按3596千焦计算，其折算标准煤系数为0.1229 kg/kwh。

E=E1G

式中

E——单位产品的综合能耗，t/t

E1——全年生产原料药综合能耗标准煤量，t

G——全年原料药产量，t

6.1.3合成反应步数

在一定时间内，合成全部目标原料药或其中间体所进行的化学反应步数总和与品种数的均值。计算方法如下

Thc=i=1nTin

式中

Thc——合成反应步数，步/个

Ti——在一定计量时间内，目标原料药或其中间体所进行的化学反应步数，步

n——在一定计量时间内，合成目标原料药或其中间体的品种数，个

6.1.4目标产物提取收率

在一定时间内，动、植物原料中提取目标产物总量与其所在动、植物原料中理论总含量之比的百分率。计算方法如下：

Ytq=M1M0×100%

式中

Ytq——目标产物提取收率，%

M1——在一定计量时间内，目标产物提取总量，kg

M0——在一定计量时间内，动、植物原料中理论总含量，kg

6.1.5精制收率

在一定时间内，经精制实得原料药量与理论计算应得原料药量之比的百分率。计算方法如下：

Yjz=M1M0×100%

式中

Yjz——目标产物精制收率，%

M1——在一定计量时间内，经精制实得原料药量，kg

M0——在一定计量时间内，理论计算应得原料药量，kg

6.1.6有毒有害物质限量

在一定时间内，原料药终产品中非目标产物总量与原料药终产品总量之比的百分率。计算方法如下：

Mp=M1M0×100%

式中

Mp——有毒有害物质限量，%

M1——在一定计量时间内，原料药终产品中非目标产物总量，kg

M0——在一定计量时间内，原料药终产品总量，kg

6.1.7副产物利用率

在一定时间内，化学合成反应产生的副产物重复利用的总量与全部副产物总量之比的百分率。计算方法如下：

Yf=M1M0×100%

式中

Yf——副产物利用率，%

M1——在一定计量时间内，化学合成反应产生的副产物重复利用的总量，kg

M0——在一定计量时间内，全部副产物总量，kg

6.1.8提取溶剂回收利用率

在一定时间内，经回收后可重复利用的提取溶剂总量与提取使用溶剂总量之比的百分率。计算方法如下：

Yt=M1M0×100%

式中

Yt——提取溶剂回收利用率，%

M1——在一定计量时间内，经回收后可重复利用的提取溶剂总量，kg

M0——在一定计量时间内，提取使用溶剂总量，kg

6.1.9原料、菌体渣生产饲肥料率

发酵法生产原料药所产生的原料、菌丝废渣经鉴别并认定为非危险废物后，应用于生产有机饲料或肥料的量与废渣总量之比的百分率。计算方法如下：

Ysf=M1M0×100%

式中

Ysf——原料、菌体渣生产饲肥料率，%

M1——在一定计量时间内，原料、菌体渣用于生产有机饲料或肥料的量，kg

M0——在一定计量时间内，原料、菌体渣总量，kg

6.1.10试剂、溶剂重复利用率

在一定时间内，经回收后可重复利用的试剂、溶剂总量与投入使用的试剂、溶剂总量之比的百分率。计算方法如下：

Ycf=M1M0×100%

式中

Ycf——试剂、溶剂重复利用率，%

M1——在一定计量时间内，经回收后可重复利用的试剂、溶剂总量，kg

M0——在一定计量时间内，投入使用的试剂、溶剂总量，kg

6.1.11固体药渣综合利用率

中药、提取类药物生产过程中产生的药渣用作有机肥料或燃料的百分率。计算方法如下：

Ygz=M1M0×100%

式中

Ygz——固体药渣综合利用率，%

M1——在一定计量时间内，用作有机肥料或燃料的固体药渣的量，kg

M0——在一定计量时间内，生产过程中产生的药渣总量，kg

6.1.12发酵废液可利用物质回收率

在一定时间内，发酵废液中可利用物质回收总量（干重）与发酵废液总量（折合干重）之比的百分率。计算方法如下：

Yfx=M1M0×ρ×100%

式中

Yfx——发酵废液可利用物质回收率，%

M1——在一定计量时间内，发酵废液中可利用物质回收的量，kg

M0——在一定计量时间内，发酵废液总量，kg

ρ——发酵废液比重

6.1.13冷却水重复利用率

在一定时间内，原料药生产（包括原料处理、综合利用等）的冷却水重复利用水量总和与取冷却水量、冷却水重复利用水量总和之比的百分率。计算方法如下：

Ylqs=V1V1+V0×100%

式中

Ylqs——冷却水重复利用率，%

V1——在一定计量时间内，冷却水重复利用的量，m3

V0——在一定计量时间内，取冷却水的量，m3

6.1.14单位产品废水产生量

在一定时间内，原料药生产（包括原料处理、综合利用、废水治理等）各部分废水之和，扣去重复利用水量。计算方法如下：

化学合成类和动植物提取类适用于下式：

Vzh=V1+Vxd+Vlq-Vcf

式中

Vzh——单位产品废水产生量，m3

V1——在一定计量时间内，生产产生的工艺废水的量，m3

Vxd——在一定计量时间内，使用的洗涤水的量，m3

Vlq——在一定计量时间内，使用的冷却水的量，m3

Vcf——在一定计量时间内，重复利用的水的量，m3

发酵类适用于下式：

Vzh=V2+Vxd+Vlq-Vcf

式中

Vzh——单位产品废水产生量，m3

V2——在一定计量时间内，发酵废母液（离交尾液）的量，m3

Vxd——在一定计量时间内，使用的洗涤水的量，m3

Vlq——在一定计量时间内，使用的冷却水的量，m3

Vcf——在一定计量时间内，重复利用的水的量，m3

6.1.15单位产品COD产生量

单位产品COD产生量是指在一定计量时间内，每生产1吨原料药（或单位标准产品）COD产生量。按下式计算：

UCOD=C1×VeQ

式中

UCOD——单位产品COD产生量，kg/t

C1——在一定计量时间内，各生产环节排放口COD排放浓度平均值，mg/L

Ve——在一定计量时间内，各生产环节废水产生量，m3

Q——在一定计量时间内产品产量，t

6.1.16单位产品氨氮产生量

单位产品氨氮产生量是指在一定计量时间内，每生产1吨原料药（或单位标准产品）氨氮产生量。按下式计算：

UAD=C2×VeQ

式中

UAD——单位产品氨氮产生量，kg/t

C2——在一定计量时间内，各生产环节排放口氨氮排放浓度平均值，mg/L

Ve——在一定计量时间内，各生产环节废水产生量，m3

Q——在一定计量时间内产品产量，t

6.2数据来源

6.2.1 统计

企业的产品产量、原材料消耗量、取水量、重复用水量、能耗及各种资源的综合利用量等，以年报或考核周期报表为准。

6.2.2 实测

如果统计数据严重短缺，资源综合利用特征指标也可以在考核周期内用实测方法取得，考核周期一般不少于1个月。

6.2.3 采样和监测

本指标污染物产生指标的采样和监测按照相关技术规范执行，并采用国家或行业标准监测分析方法执行。