附件7

航标灯产品质量行业监督抽查实施规范

（JDCC 2020-11）

- 1  范围

- 本规范适用于交通运输部组织开展的航标灯产品质量行业监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、检验结果告知、异议处理、复查、附则及附录。

- 2  术语和定义

- 下列术语和定义适用于本规范。

2.1 监督总体

- 被实施监督的单位产品的全体。

- 2.2复检

- 对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，重新进行试验。

- 2.3复查

- 发现的问题处理后，重新进行的检验行为。

2.4备用样品

- 复检时使用的样品。

- 3  检验依据

- 下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

- GB/T 2421.1  电工电子产品环境试验  概述和指南

- GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验A：低温

- GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验B：高温

- GB/T 2423.4  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Db：交变湿热(12h+12h循环)

- GB/T 2423.10-2008  电工电子产品环境试验  第2部分：试验方法  试验Fc：振动(正弦)

- GB/T 2423.18  电工电子产品环境试验  第2部分：试验  试验Ka：盐雾，交变（氯化钠溶液）

- GB/T 14048.1  低压开关设备和控制设备.第1部分：总则

- JT/T 761  航标灯通用技术条件

- 交科技规〔2020〕2号  公路水路行业产品质量监督抽查管理办法

- 4  抽样

- 4.1抽样产品

- 抽样产品应符合JT/T 761标准的有关要求。

- 4.2抽样方法、基数及数量

- 4.2.1抽样方法

- 在产品生产企业或销售企业随机抽取同一生产企业生产的产品，抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员不应少于2人。

- 4.2.2抽样基数和数量

- 以同一个生产企业生产的同一批、同一型号规格的产品为一批，作为监督总体。抽样基数大于等于3套，抽样2套，一套样品用于检验，另一套样品用作备用样品。

- 对于抽出的样品进行唯一性标识。

- 4.3样品处置

- 4.3.1抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品应由检验机构的抽样人员负责携带、寄送或监督运输。

- 4.3.2在抽样和样品接收时，应对样品、抽样文书、防拆封措施等关键内容进行拍照，以保证该过程的可追溯性。

- 4.3.3生产企业对检测结果无异议后十个工作日内，检验机构退回非破坏样品。

- 4.4抽样文书

4.4.1抽样人员应当使用规定的抽样文书，详细记录抽样信息。被抽查企业要求特别陈述的情况，应当在抽样文书中说明。

4.4.2抽样文书应当由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样文书一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

- 5  检验要求

- 5.1检验项目

- 检验项目见表1。

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 性能 | 灯光颜色 | JT/T 761 |
|  |  | 水平配光均匀度 |  |
|  |  | 50%峰值光强处的发散角 |  |
|  |  | 旋转转速和精度 |  |
| 2 | 电源适应性 | 交流电源供电 |  |
|  |  | 直流电源供电 |  |
| 3 | 绝缘性 | 绝缘电阻 |  |
|  |  | 介电强度 |  |
| 4 | 环境适应性 | 高温 |  |
|  |  | 低温 |  |
|  |  | 湿热 |  |
|  |  | 振动 |  |
|  |  | 盐雾 |  |

- 5.2 试验方法

- 5.2.1产品性能

- 5.2.1.1灯光颜色

- 采用分度精度为1°的三维卧式分布光度计测量，并计算被测航标灯的颜色坐标。

- 5.2.1.2水平配光均匀度

- 采用分度精度为1°的三维卧式分布光度计，连续检测航标灯水平360°方向上的各点光强值，并在坐标纸上打印出连续的水平配光曲线。试验时，转动步进角度不大于1°，且匀速转动。

- 5.2.1.3 50%峰值光强处的发散角

- 采用三维卧式分布光度计先测量出航标灯的峰值光强，然后在50%峰值光强处观察其垂直发散角或水平发散角。

- 5.2.1.4旋转转速和精度

- 使用精度为0.01 s的秒表测量航标灯的转速。给航标灯做上辨认旋转的标记，任意指定五种转速使其工作、其中包含最小转速和最大转速。测量小于或等于4 r/min的转速，采用测量旋转五周时间的方法；测量大于4 r/min的转速，采用测量旋转十周时间的方法。测量三次取其算术平均道，并计算出转速与额定转速的误差。

- 5.2.2电源适应性

- 5.2.2.1交流电源供电

- 交流电源供电的航标灯。电源额定值为220 V，50 Hz。在表2规定的电压和频率波动情况下，各运行10 min。

表2  交流电源供电的航标灯电压和频率波动要求

| 序号 | 电压波动（%） | 频率波动（%） | 检查项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -10 | -5 | 正常工作、灯光强度 |
| 2 | +10 | -5 | 正常工作、灯光强度 |
| 3 | +10 | +5 | 正常工作、灯光强度 |
| 4 | -15 | +5 | 正常工作 |
| 5 | -15 | -5 | 正常工作 |

- 5.2.2.2直流电源供电

- 直流电源供电的航标灯，在电源电压为工作范围的上、下限或为额定电压-10%及+20%的状态下各运行l0 min。

- 5.2.3绝缘性

- 5.2.3.1绝缘电阻

- 在GB/T 2421.1规定的测量和试验用标准大气条件下，按表2的要求使用兆欧表，测量航标灯不同电源间的带电零部件之间、带电零部件与接地金属件（或外壳）之间的绝缘电阻。测量热态绝缘电阻时，航标灯通电运行2 h，然后断电，在5 min内完成测量。湿热态绝缘电阻在湿热试验后测量。

- 5.2.3.2介电强度

- 按照GB/T 14048.1规定的介电性能的验证方法进行。

- 5.2.4环境适应性

- 5.2.4.1高温试验

- 按照GB/T 2423.2中“试验Bd”规定的方法进行。试验期问，对采用直流电源的航标灯以电压额定值的上限供电。航标灯初始检测应工作正常。试验严酷等级55 ℃±2 ℃，持续时间2 h，恢复时间2 h。试验期间，航标灯通电工作。

- 5.2.4.2低温试验

- 按照GB/T 2423.1中“试验Ad”规定的方法进行。试验期间，对采用直流电源的航标灯以电压额定值的下限供电。航标灯初始检测应工作正常。试验严酷等级-35 ℃±3 ℃，持续时间2 h，恢复时间2 h。试验期间，航标灯通电工作，或者达到低温持续时间后保持低温状态通电工作1 h。

- 5.2.4.3湿热试验

- 按照GB/T 2423.4规定的方法进行。试验严酷程度：55 ℃；循环次数：1。初始检测外观和冷态绝缘电阻，同时航标灯应能正常工作。在高温高湿阶段的前2 h和低温高湿阶段最后2 h，航标灯通电应能正常工作1 h。恢复在GB/T 2421.1规定的测量和试验用标准大气条件下进行，在恢复的第二个小时进行最后检查，检测外观、湿热态绝缘电阻，并能通电正常工作1 h。

- 5.2.4.4振动试验

- 按照GB/T 2423.10-2008规定的方法进行。试验严酷等级按GB/T 2423.10—2008表C.1的规定，频率范围10 Hz~150 Hz 、10 m/s2扫频循环20次、20 m/s2扫频循环20次，耐久试验为10 min。

- 5.2.4.5盐雾试验

- 按照GB/T 2423.18规定的方法进行。试验使用严酷等级（1）。试验时，应除去临时表面保护层。

- 5.3检验应注意的问题

- 5.3.1检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和检验报告签发人共同确认。

- 5.3.2检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

- 5.3.3检验机构检验后的试样应按规定进行保存，不合格的试样应拍照留存。

- 6  判定原则

- 任一检验项目不合格，判定被抽查产品的监督总体不合格。

7  检验结果告知

检验机构应及时将检验结果通知单送达生产企业，并报交通运输部备案。

- 8  异议处理

- 8.1对检验机构的检测数据有异议，企业可向交通运输部提出复检申请，具备检验条件的，交通运输部委托具有法定资质的检验机构进行复检。

- 8.2复检应使用备用样品。按5.1规定的项目和5.2规定的方法进行检验，并按6规定的原则进行合格判定。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

- 9  复查

- 企业完成整改后，可向交通运输部提交整改报告和复查申请，交通运输部委托具有法定资质的检验机构按原方案进行复查，并由检验机构将复查结果反馈给生产企业。

- 10  附则

- 本规范编写单位：交通运输部公路科学研究院。

- 本规范由交通运输部管理。

- 11  附录

- 附录1：原始记录表

- 附录2：行业监督抽查检测报告格式

附录1：原始记录表

航标灯产品检测原始记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被抽样企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  |  | 检测类型 |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  | 1、JT/T 761《航标灯通用技术条件》a)； 2、《航标灯产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  | 温度： ℃ |  |  | 湿度： %RH |  |  |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 |  | 型号规格 | 设备编号 |  | 检测前情况 |  | 检测后情况 |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

航标灯产品检测原始记录表

记录编号：                                                      共  页  第  页

| 序号 | 检测项目 |  |  | 检测数据 |  |  |  | 平均值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能 | 灯光颜色 | 红色 | x: y: | x: y: | x: y: |  | x: y: | x: y: |
|  |  |  | 绿色 | x: y: | x: y: | x: y: |  | x: y: | x: y: |
|  |  |  | 黄色 | x: y: | x: y: | x: y: |  | x: y: | x: y: |
|  |  |  | 白色 | x: y: | x: y: | x: y: |  | x: y: | x: y: |
|  |  |  | 蓝色 | x: y: | x: y: | x: y: |  | x: y: | x: y: |
|  |  | 水平配光均匀度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50%峰值光强处的发散角 | 垂直发散角 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平发散角 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 旋转转速和精度 | 额定转速1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实测转速1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 转速误差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 额定转速2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实测转速2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 转速误差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 额定转速3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实测转速3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 转速误差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 额定转速4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实测转速4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 转速误差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 额定转速5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实测转速5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 转速误差 |  |  |  |  |  |  |

航标灯产品检测原始记录表

记录编号：                                                      共  页  第  页

| 序号 | 检测项目 |  |  |  | 检测数据 |  |  | 平均值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 电源适应性 | 交流电源供电 | 电压 波动 | 频率 波动 | 额定值下工作状态： 额定值下灯光强度： |  |  |  |  |
|  |  |  | -10% | -5% | 工作状态： 灯光强度： |  |  |  |  |
|  |  |  | +10% | -5% | 工作状态： 灯光强度： |  |  |  |  |
|  |  |  | +10% | +5% | 工作状态： 灯光强度： |  |  |  |  |
|  |  |  | -15% | +5% | 工作状态： |  |  |  |  |
|  |  |  | -15% | -5% | 工作状态： |  |  |  |  |
|  |  | 直流电源供电 | +20% | / | 工作状态： 灯光强度： |  |  |  |  |
|  |  |  | -10% | / | 工作状态： 灯光强度： |  |  |  |  |
| 3 | 绝缘性 | 绝缘电阻，MΩ | 冷态 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热态 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 湿热态 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 介电强度 | 试验 电压 | 试验 频率 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000V | 50Hz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000V | 50Hz |  |  |  |  |  |
| 4 | 环境适应性 | 高温 |  |  | 详见《高温试验检测原始记录表》 |  |  |  |  |
|  |  | 低温 |  |  | 详见《低温试验检测原始记录表》 |  |  |  |  |
|  |  | 湿热 |  |  | 详见《湿热试验检测原始记录表》 |  |  |  |  |
|  |  | 振动 |  |  | 详见《机械振动试验检测原始记录表》 |  |  |  |  |
|  |  | 盐雾 |  |  | 详见《盐雾试验检测原始记录表》 |  |  |  |  |

- 检测：                     复核：            日期：

低温试验检测原始记录表

记录编号：                                                       共  页  第  页

| 试验条件 | 设定温度 |  | ℃ | 设定湿度 | %RH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设定试验时间 |  | 8h | 试验开始时间： |  |  |
|  | 达到设定条件时间 |  |  | 正式试验开始时间： |  |  |
|  | 试验结束时间 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  | 检测数据 |  |  | 检测结果 |
| 1 | 初始检测 |  |  |  |  |  |
| 2 | 调节过程中状况 |  |  |  |  |  |
| 3 | 试验期间样品状况 | 试验开始 |  |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |  |
|  |  | 试验结束 |  |  |  |  |
| 4 | 样品恢复 | 时间 |  |  |  |  |
|  |  | 条件 |  |  |  |  |
| 5 | 最后检测 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

- 检测：                     复核：            日期：

高温试验检测原始记录表

记录编号：                                                共  页  第  页

| 试验条件 | 设定温度 |  | ℃ | 设定湿度 | %RH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设定试验时间 |  | 8h | 试验开始时间： |  |
|  | 达到设定条件时间 |  |  | 正式试验开始时间： |  |
|  | 试验结束时间 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  | 检测数据 |  | 检测结果 |
| 1 | 初始检测 |  |  |  |  |
| 2 | 调节过程中状况 |  |  |  |  |
| 3 | 试验期间样品状况 | 试验开始 |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |
|  |  | 试验结束 |  |  |  |
| 4 | 样品恢复 | 时间 |  |  |  |
|  |  | 条件 |  |  |  |
| 5 | 最后检测 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

- 检测：                     复核：            日期：

- 湿热试验检测原始记录表

记录编号：                                                       共  页  第  页

| 试验条件 | 设定温度 |  | ℃ | 设定湿度 | 98%RH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设定试验时间 |  | h | 试验开始时间： |  |
|  | 达到设定条件时间 |  |  | 正式试验开始时间： |  |
|  | 试验结束时间 |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  | 检测数据 |  | 检测结果 |
| 1 | 初始检测 |  |  |  |  |
| 2 | 调节过程中状况 |  |  |  |  |
| 3 | 试验期间样品状况 | 试验开始 |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |
|  |  | h |  |  |  |
|  |  | 试验结束 |  |  |  |
| 4 | 样品恢复 | 时间 |  |  |  |
|  |  | 条件 |  |  |  |
| 5 | 最后检测 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

- 检测：                     复核：            日期：

- 机械振动试验检测原始记录表

记录编号：                                                       共  页  第  页

| 振动试验条件 | 频率范围： 10Hz～150Hz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 振幅峰值： 3.5mm； 加速度峰值：1 g |  |  |  |
|  | 扫描速率：1oct/min； 扫描次数：20次/方向 |  |  |  |
|  | 持续时间： |  |  |  |
| 试验结果 | 样品初始状态 | 检测过程及检测后样品描述 |  |  |
|  |  | Z方向 | X方向 | Y方向 |
| 备注 |  |  |  |  |

- 检测：                     复核：            日期：

- 盐雾试验检测原始记录表

记录编号：                                                        共  页  第  页

| 样 品 说 明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试 验 说 明 |  | 1、样品受试面与垂直方向成30度角； 2、样品不得相互接触，它们的间隔距离应是不影响盐雾能自由降落在样品上，以及一个样品上的盐溶液不得滴落在其他样品上。 |  |  |
| 试 验 条 件 | 溶液及浓度 | 浓度为(5士1)% 氯化钠溶液 | 溶液PH值 | 6.5~7.2 |
|  | 试验箱温度 | (35士2)℃ | 试验方式 | 连续雾化 |
|  | 试验时间 | 168h | 恢复时间 | 2h |
| 试 验 结 果 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

- 检测：                     复核：            日期：

附录2：行业监督抽查检测报告格式

（CMA章）、（综合甲级或专项等级资质章）

编号:

检测报告

产品名称:         航标灯

型号规格:

委托单位:     交通运输部

检测类别:     监督抽查

批准日期:    年  月  日

检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）

注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

网    址：

电子邮件：

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共  页  第  页

| 产品名称 | 航标灯 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 交通运输部 |  | 检测类别 | 监督抽查 |
| 生产单位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |
| 生产批号 |  |  | 抽样日期 | 年 月 日 |
| 抽 样 者 |  |  | 到样日期 | 年 月 日 |
| 抽样地点 |  |  | 抽样基数 |  |
| 检测日期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 抽样数量 |  |
| 检测项目 | 产品性能、电源适应性、绝缘性、环境适应性四项技术指标 |  |  |  |
| 检测依据 | - 交通行业标准JT/T 761《航标灯通用技术条件》a)； - 《航标灯产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |
| 检测环境 | 温度: ℃ | 湿度: %RH |  |  |
| 检 测 结 论 | 在 处，对 生产的 产品进行了行业监督抽查。共抽取了 样品，按照JT/T 761《航标灯通用技术条件》a)及《航标灯产品质量行业监督抽查实施规范》b)要求进行了产品性能、电源适应性、绝缘性、环境适应性四项性能指标的检测，不合格项为 。 该监督总体通过/未通过××××年度交通运输行业产品质量监督抽查（合格/不合格）。 （检测结果见报告第×～×页） 检测单位盖章 报告批准日期： 年 月 日 |  |  |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：              审核：               批准：

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共  页  第  页

| 检测 用主 要仪 器 | 序号 | 名称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 品 说 明 |  | 1 样品编号： 2 相关信息： |  |  |
| 检 测 说 明 |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共  页  第  页

| 检 测 项 目 | 技 术 要 求 |  |  |  |  | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 检 测 值 | 单项结论 |
| 1. 产品性能 | 1.1灯光颜色 |  | 白色 | 在以下坐标组成的四边形内 (0.440,0.382);(0.285,0.264); (0.285,0.332);(0.440,0.432) |  |  |  |
|  |  |  | 红色 | 在以下坐标组成的四边形内 (0.710,0.290);(0.700,0.290); (0.670,0.320);(0.680,0.320) |  |  |  |
|  |  |  | 绿色 | 在以下坐标组成的四边形内 (0.022,0.778);(0.282,0.518); (0.207,0.397);(0.013,0.494) |  |  |  |
|  |  |  | 黄色 | 在以下坐标组成的四边形内 (0.585,0.415);(0.581,0.411); (0.555,0.435);(0.560,0.440) |  |  |  |
|  |  |  | 蓝色 | 在以下坐标组成的四边形内 (0.109,0.087);(0.173,0.160); (0.208,0.125);(0.149,0.025) |  |  |  |
|  | 1.2水平配光均匀度 |  | ≥85% |  |  |  |  |
|  | 1.3 50%峰值光强处的发散角 | 垂直发散角 | 圆周连续焦点菲涅尔透镜航标灯（用于浮动航标时） |  | ≥7° |  |  |
|  |  |  | 中心焦点圆周菲涅尔透镜航标灯（用于浮动航标时） |  | ≥8° |  |  |
|  |  |  | 中心焦点圆周菲涅尔透镜航标灯（用于固定航标时） |  | ≥2.5° |  |  |
|  |  |  | 中心焦点平面菲涅尔透镜航标灯 |  | ≥1.4° |  |  |
|  |  | 水平发散角 | 密封光束矩阵航标灯 |  | ≥4° |  |  |
|  | 1.4旋转转速和精度 |  | 不超过±2% |  |  |  |  |
| 2. 电源适应性 | 2.1交流电源供电 |  | 当交流电压范围为额定值±10%、频率范围为额定值±5%时，产品能正常工作，其灯光强度变化不超过±10%；当交流电压为额定值-15%、频率范围为额定值±5%时，产品能正常工作。 |  |  |  |  |
|  | 2.2直流电源供电 |  | 当直流电压在工作范围或为额定值-10%~+20%时，产品能正常工作，其灯光强度变化不超过±10%。 |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共  页  第  页

| 检 测 项 目 | 技 术 要 求 |  |  |  | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检 测 值 | 单项结论 |
| 3. 绝缘性 | 3.1绝缘电阻 | 电源电压≤60VDC | 冷态 | ≥10 |  |  |
|  |  |  | 热态 | ≥5 |  |  |
|  |  |  | 湿热态 | ≥1 |  |  |
|  |  | 电源电压＞60VDC/ 220VAC | 冷态 | ≥100 |  |  |
|  |  |  | 热态 | ≥10 |  |  |
|  |  |  | 湿热态 | ≥2 |  |  |
|  | 3.2介电强度 | 电源电压≤60VDC | 产品能承受1000V，50Hz的试验电压，历时1min无击穿或闪络现象。 |  |  |  |
|  |  | 电源电压＞60VDC/ 220VAC | 产品能承受2000V，50Hz的试验电压，历时1min无击穿或闪络现象。 |  |  |  |
| 4. 环境适应性 | 4.1高温 |  | 产品在最高环境温度55℃时能争产工作。 |  |  |  |
|  | 4.2低温 |  | 产品在最低环境温度-35℃时能争产工作。 |  |  |  |
|  | 4.3湿热 |  | 产品在55℃的湿热环境下应能正常工作，构件及零件无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等，金属零、部件无锈蚀，表面涂镀层应均匀，无气泡、龟裂、脱落和磨损，透镜清晰透明无污染、紧固件无松动。 |  |  |  |
|  | 4.4振动 |  | 产品能承受频率范围为10Hz~150Hz、最大加速度为20m/s2的三个互相垂直方向的振动试验，试验后能正常工作，无机械损伤、接触不良和紧固件松动等现象。 |  |  |  |
|  | 4.5盐雾 |  | 产品按四个喷雾周期，每个2h，每个喷雾周期之后紧接着一个为期7d的湿热贮存周期进行耐盐雾试验，试验后能正常工作，外观变化应无过分的腐蚀、质变现象。 |  |  |  |

检测：                           审核：