## 附件

## 远洋渔船标准化船型参数系列表（2021年版）

## 1．金枪鱼延绳钓渔船

| 型号 | 登记船长L （m） | 垂线间长LPP （m） | 型宽B （m） | 型深D （m） | 设计吃水d （m） | 设计排 水量△ （t） | 净容积Vc （m3） | 非超低温 |  | 超低温 |  | 参 考 母船型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总吨位GT | 主机功率 上限P （kW） | 总吨位GT | 主机总功率上限P （kW） |  |
| YJ35 | 30.00~33.50 | 29.00~33.00 | 6.80~7.80 | 3.50~3.85 | 2.70~3.00 | 320~550 | 280~540 | 200~349 | 750 | ≤349 | 800 | XG8301 HC852 |
| YJ40 | 34.50~37.00 | 33.50~36.00 | 7.20~8.10 | 3.50~3.90 | 2.70~3.10 | 400~650 | 350~620 | 200~399 | 750 | 200~349 | 800 | MC8305 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 400~450 | 1000 | 350~450 | 1000 |  |
| YJ45 | 38.50~41.00 | 37.00~40.50 | 7.50~8.40 | 3.60~4.00 | 2.95~3.25 | 500~850 | 475~840 | 300~399 | 750 | 300~349 | 800 | HC871 HC892 LJX8382 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 400~499 | 1000 | 350~499 | 1000 |  |
| YJ50 | 42.50~45.00 | 42.00~44.50 | 7.90~8.80 | 3.60~4.10 | 3.00~3.45 | 600~1050 | 625~1065 | 400~600 | 1000 | 400~499 | 1000 | 8312 ZH8305 HC880 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500~600 | 1200 |  |
| YJ55 | 46.50~49.50 | 46.00~49.00 | 8.50~9.40 | 3.85~4.30 | 3.25~3.60 | 800~1300 | 790~1325 | — | — | 500~750 | 1200 | 8309 |
| YJ60 | 50.50~56.00 | 49.00~56.00 | 9.00~10.00 | 4.15~4.55 | 3.40~3.85 | 900~1650 | 945~1565 | — | — | 600~950 | 1200 | JL821 |
| 备注 |  |  | 1.本表不含玻璃钢渔船。 2.设计航速不低于10kn，螺旋桨敞水效率不低于0.57。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2．鱿鱼钓渔船

| 型号 | 登记船长L （m） | 垂线间长LPP （m） | 型宽B （m） | 型深D （m） | 设计吃水d （m） | 设计排 水量△ （t） | 净容积Vc （m3） | 总吨位GT | 主机总功率上限P （kW） | 参 考 母船型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YY45 | 38.00~41.00 | 36.00~39.00 | 7.50~8.00 | 3.30~4.00 | 2.70~3.20 | 450~700 | 400~700 | 260~350 | 750 | 8367 |
| YY50 | 42.50~45.00 | 41.50~44.50 | 8.00~8.60 | 3.60~4.20 | 3.00~3.40 | 600~1000 | 700~950 | 400~499 | 750 | YTPG807 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 500~700 | 1000 |  |
| YY55 | 47.50~50.00 | 46.00~49.00 | 8.20~9.10 | 4.20~4.80 | 3.20~3.80 | 750~1250 | 800~1150 | 550~800 | 1000 |  |
| YY60 | 52.0~56.50 | 50.50~53.50 | 8.80~9.80 | 4.80~6.50 | 3.40~4.00 | 900~1500 | 1000~1400 | 750~899 | 1000 | 8351G1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 900~1050 | 1500 |  |
| YY65 | 57.00~61.50 | 55.00~58.50 | 9.40~10.40 | 5.40~6.80 | 3.50~4.30 | 1150~1900 | 1150~1650 | 900~1199 | 1500 | 8366 |
| YY70 | 62.00~66.50 | 59.50~63.00 | 10.00~11.10 | 6.10~7.00 | 3.60~4.50 | 1400~2250 | 1350~1950 | 1000~1199 | 1500 | LJX8366 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1200~1500 | 1800 |  |
| YY75 | 67.00~70.00 | 64.00~68.00 | 10.70~11.80 | 6.80~7.60 | 3.80~4.60 | 1700~2700 | 1600~2250 | 1200~1800 | 1800 | JL801 |
| 备注 |  |  | 1.设计航速不低于11kn，螺旋桨敞水效率不低于0.57。 2.型深6m以上船型为双甲板船。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 3．秋刀鱼船

| 型号 | 登记船长L （m） | 垂线间长LPP （m） | 型宽B （m） | 型深D （m） | 设计吃水d （m） | 设计排 水量△ （t） | 净容积Vc （m3） | 总吨位GT | 主机总功 率上限P （kW） | 参 考 母船型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YQ74 | 66.00~69.50 | 63.50~66.50 | 10.50~11.70 | 6.70~7.40 | 3.80~4.50 | 1700~2500 | 1550~2050 | 1400~1800 | 2200 | 8355 |
| YQ77 | 69.50~72.50 | 66.50~70.00 | 10.80~12.10 | 7.00~7.80 | 3.90~4.80 | 1900~3100 | 1700~2450 | 1400~2100 | 2200 | JL801 |
| 备注 |  |  | 设计航速不低于13kn，螺旋桨敞水效率不低于0.57。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 单甲板尾滑道拖网渔船

| 型号 | 登记船长L （m） | 垂线间长LPP （m） | 型宽B （m） | 型深D （m） | 设计吃水d （m） | 设计排 水量△ （t） | 净容积Vc （m3） | 总吨位GT | 主机总功 率上限P（kW） | 参 考 母型船 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YTD35 | 28.00~32.00 | 25.40~29.60 | 6.00~7.50 | 2.50~3.00 | 1.90~2.30 | 150~350 | 100~200 | 100~199 | 600 | DY864 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200~250 | 900 |  |
| YTD40 | 33.00~38.00 | 30.60~35.00 | 6.80~8.20 | 3.10~3.70 | 2.40~2.90 | 250~600 | 200~400 | 200~299 | 900 | DY827 824G1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 300~400 | 1000 |  |
| YTD40E | 33.00~38.00 | 32.00~37.00 | 7.50~8.50 | 3.30~4.30 | 2.50~3.60 | 400~800 | 400~500 | 250~299 | 900 | VYJ837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 300~499 | 1000 |  |
| YTD45 | 39.00~42.00 | 36.00~40.50 | 7.50~8.50 | 3.80~4.30 | 2.80~3.60 | 450~850 | 400~600 | 350~499 | 1000 | HC890 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 500~550 | 1200 |  |
| YTD45E | 39.00~42.00 | 36.00~41.00 | 8.00~9.00 | 3.80~4.50 | 2.80~3.70 | 500~950 | 400~600 | 350~499 | 1000 | HGW8122 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 500~600 | 1200 |  |
| YTD50 | 43.00~47.00 | 41.40~45.50 | 8.00~9.50 | 4.30~5.00 | 3.00~4.00 | 650~1200 | 500~950 | 500~750 | 1500 | DH8151T |
| YTD55 | 48.00~52.00 | 46.30~50.50 | 9.60~10.70 | 4.70~5.40 | 3.95~4.50 | 1050~1700 | 1000~1500 | 700~1000 | 1650 | WD8150 |
| 备注 |  |  | 设计航速不低于10kn，螺旋桨敞水效率不低于0.57。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 双甲板拖网渔船

| 型号 | 登记船长L （m） | 垂线间长LPP （m） | 型宽B （m） | 型深D （m） | 设计吃水d （m） | 设计排 水量△ （t） | 净容积Vc （m3） | 总吨位GT | 主机总功 率上限P （kW） | 参 考 母型船 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YTS35 | 28.00~32.50 | 26.00~32.00 | 8.00~9.20 | 5.50~6.20 | 3.20~3.90 | 450~750 | 300~500 | 260~499 | 1500 | VYJ826A 8162 8016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 500~600 | 1800 |  |
| YTS40 | 33.00~37.00 | 31.00~35.50 | 8.60~9.40 | 5.80~6.50 | 3.30~4.00 | 600~900 | 460~650 | 400~499 | 1500 | “ALBAMAR” 8168 VYJ839 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 500~650 | 1800 |  |
| YTS45 | 38.00~42.00 | 36.00~40.10 | 9.50~10.30 | 6.10~7.00 | 3.80~4.50 | 900~1300 | 650~900 | 550~699 | 1800 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 700~900 | 2500 |  |
| YTS50 | 43.00~47.00 | 41.10~45.20 | 10.00~11.90 | 6.30~7.50 | 4.00~4.70 | 1050~1650 | 860~1200 | 700~1150 | 2500 | “VAKA” |
| YTS55 | 48.00~52.00 | 46.20~50.40 | 10.60~12.00 | 6.50~7.50 | 4.20~4.90 | 1300~2100 | 1250~1600 | 1000~1350 | 3000 | “PETENERO” |
| YTS60 | 53.00~57.00 | 51.40~55.60 | 11.20~12.80 | 6.80~8.00 | 4.50~5.10 | 1650~2600 | 1650~2100 | 1000~1499 | 3000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1500~1750 | 3500 |  |
| YTS65 | 58.00~64.00 | 56.60~62.80 | 12.00~13.80 | 7.20~8.50 | 4.80~5.20 | 2100~3300 | 2200~2650 | 1700~2300 | 3500 | HC8371 |
| 备注 |  |  | 设计航速不低于9kn，螺旋桨敞水效率不低于0.57。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 围网（或敷网）渔船（不含秋刀鱼船、金枪鱼围网渔船）

| 型号 | 登记船长L （m） | 垂线间长LPP （m） | 型宽B （m） | 型深D （m） | 设计吃水d （m） | 设计排 水量△ （t） | 净容积Vc （m3） | 总吨位GT | 主机总功 率上限P （kW） | 参 考 母型船 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YWP30 | 23.00~28.00 | 22.40~27.30 | 6.00~8.50 | 3.30~4.50 | 2.60~3.80 | 250~550 | 100~200 | 125~199 | 550 | VYJ838 HC858 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200~300 | 900 |  |
| YWP35 | 28.00~32.00 | 27.30~31.30 | 6.00~9.00 | 3.30~4.50 | 2.60~3.80 | 300~600 | 150~350 | 150~199 | 550 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200~375 | 900 |  |
| YWP40 | 33.00~37.00 | 32.20~36.10 | 6.80~9.50 | 3.60~4.60 | 2.80~3.60 | 400~800 | 250~500 | 225~499 | 900 | ZH8224 |
| YWP45 | 38.00~42.00 | 37.00~41.00 | 7.70~10.00 | 3.85~4.70 | 3.10~3.90 | 600~1100 | 400~700 | 325~499 | 900 | VYJ840 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 500~650 | 1200 |  |
| YWP50 | 43.00~47.00 | 41.50~45.80 | 8.50~10.80 | 4.10~5.10 | 3.40~4.40 | 800~1400 | 550~1000 | 450~499 | 900 | HGW8207B VYJ847 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 500~850 | 1200 |  |
| YWP55 | 48.00~52.00 | 46.20~50.60 | 9.40~11.40 | 4.40~5.50 | 3.60~4.70 | 1150~1800 | 800~1350 | 600~999 | 1200 | HGW8212B |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1000 | 1500 |  |
| YWP60 | 53.00~57.00 | 51.00~55.50 | 10.50~12.00 | 4.60~6.00 | 3.80~5.20 | 1500~2350 | 1100~1850 | 800~999 | 1200 | DH8214 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1000 | 1500 |  |
| YWP65 | 58.00~62.00 | 56.00~60.30 | 11.00~12.50 | 4.80~7.00 | 4.00~5.70 | 1900~3100 | 1500~2700 | ≥1000 | 1500 |  |
| YWP70 | 63.00~72.00 | 62.00~71.00 | 12.50~14.20 | 7.00~7.80 | 4.50~6.00 | 2200~4000 | 1800~2800 | 1500~2200 | 2100 | 敷网 |
| 备注 |  |  | 1.含传统围网与欧式围网渔船。 2.设计航速不低于11kn，螺旋桨敞水效率不低于0.57。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 金枪鱼围网渔船

| 型号 | 登记船长L （m） | 垂线间长LPP （m） | 型宽B （m） | 型深D （m） | 设计吃水d （m） | 设计排 水量△ （t） | 净容积Vc （m3） | 总吨位GT | 主机总功 率上限P （kW） | 参 考 母型船 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YWJ68 | 55.00~61.00 | 53.50~60.50 | 12.00~13.00 | 6.70~7.40 | 3.40~5.60 | 1400~2500 | 1000~2000 | 900~1300 | 2800 | GXN8201 GXN8202 第三十五八兴丸 |
| YWJ73 | 62.00~67.00 | 60.60~66.50 | 12.50~14.00 | 7.20~7.80 | 4.50~5.70 | 2500~3600 | 2000~3000 | 1600~2500 | 3500 | GXN8201 GXN8202 第三十五八兴丸 |
| YWJ78 | 67.00~75.00 | 65.40~71.00 | 13.20~14.50 | 7.80~9.00 | 5.00~6.20 | 3000~4000 | 2300~3500 | 1800~1999 | 3050 | 第八十八光洋丸 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2000~2400 | 3650 |  |
| YWJ83 | 73.00~77.00 | 72.00~75.00 | 14.20~15.50 | 8.50~9.50 | 6.50~7.20 | 4500~5500 | 4000~4500 | 2400~3200 | 3650 | 第十八松友丸 |
| 备注 |  |  | 设计航速不低于14kn，螺旋桨敞水效率不低于0.57。 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：（1）船型代号编码规则如下：

Y  J  35 E

欧州船型

船舶型号

渔船类别

远洋渔船

（2）表中：登记船长（L）、垂线间长（Lpp）、型宽（B）、型深（D）、设计吃水（d）、总吨位（GT）、主机功率上限（P）为约

束性指标；设计排水量（△）、净容积（Vc）为指导性指标，其中净容积为鱼舱、油舱和水舱总容积。