- 附件2

3项行业标准修改通知单

- 1、YD/T 2575-2016《TD-LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备技术要求（第一阶段）》第1号修改单

- 2、YD/T 2576.2-2013《TD-LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第2部分：无线射频性能测试》第1号修改单

- 3、YD/T 2684-2013《LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM(GPRS)多模单待终端设备测试方法》第1号修改单

- YD/T 2575-2016

- 《TD-LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备技术要求

- （第一阶段）》

- 第1号修改单

- 5.2 条第一行更改描述： “UE按功率等级仅有一个等级，见表1。”更改为“UE按功率等级有两个等级，见表1，其中功率等级2只适用于B41。”。 - 表1增加关于功率等级2的相关描述，并在表1下方增加新段： 2（仅适用于B41）; +26 dBm; +2 dB / -2 dB. “对于工作在B41上且具备功率等级2支持能力的终端，如所在小区SIB1消息中的P-max IE字段指示为23dBm或者更低，或者上下行配置模式为0或者6，则功率等级2不适用，需要采用功率等级3。” - 表10中增加关于功率等级2的相关描述： 26; ±2. - 8.2.2.1 条表10下方增加新段： “对于工作在B41上且具备功率等级2支持能力的终端，如所在小区SIB1消息中的P-max IE字段指示为23dBm或者更低，或者上下行配置模式为0或者6，则功率等级2不适用，需要采用功率等级3。”。 - 8.2.2.2 条第一行更改描述： “对功率等级3的UE，”更改为“对功率等级3和功率等级2的UE，”。 - 表11的标题更改描述： “功率等级3UE的最大功率回退”更改为“功率等级3和功率等级2UE的最大功率回退”。 - 8.2.2.2 条表11下方增加新段： “对于工作在B41上且具备功率等级2支持能力的终端，如所在小区SIB1消息中的P-max IE字段指示为23dBm或者更低，或者上下行配置模式为0或者6，则功率等级2不适用，需要采用功率等级3。”。 - 8.2.2.3 条第三行更改描述： “对功率等级3的UE，A-MPR的要求见表12”更改为“对功率等级3和功率等级2的UE，A-MPR的要求见表12和表12A”。 - 8.2.2.3 条内增加表12A及表12A下方文字描述： - “表12A 功率等级2终端的额外需求（网络标定值“NS_04”） 信道带宽 [MHz]; 参数. 5; Fc [MHz]; ≤ 2500.5; > 2500.5. RBstart; 0 ~ 8; 9 ~ 24; 0 ~ 24. LCRB [RBs]; > 0; > 0; > 0. A-MPR [dB]; ≤ 3; 0; 0. 10; Fc [MHz]; ≤ 2504; > 2504. RBstart; 0 ~ 8; 9 ~ 35; 36 ~ 49; 0 ~ 49. LCRB [RBs]; ≤ 15; > 15 and < 25; ≥ 25; N/A; > 0; > 0. RBstart + LCRB [RBs]; N/A; N/A; N/A; ≥ 45; N/A; N/A. A-MPR [dB]; ≤ 5; ≤ 2; ≤ 3; ≤ 1; 0; 0. 15; Fc [MHz]; ≤ 2510.8; > 2510.8. RBstart; 0 ~ 13; 14 ~ 59; 60 ~ 74; 0 ~ 74. LCRB [RBs]; ≤ 18; > 18 and < 36; ≥ 36; N/A; > 0; > 0. RBstart + LCRB [RBs]; N/A; N/A; N/A; ≥ 62; N/A; N/A. A-MPR [dB]; ≤ 5; ≤ 2; ≤ 4; ≤ 3; 0; 0. 20; Fc [MHz]; ≤ 2517.5; > 2517.5. RBstart; 0 ~ 22; 23 ~ 76; 77 ~ 99; 0 ~ 99. LCRB [RBs]; ≤ 18; > 18 and < 40; ≥ 40; N/A; > 0; > 0. RBstart + LCRB [RBs]; N/A; N/A; N/A; ≥ 86; N/A; N/A. A-MPR [dB]; ≤ 5; ≤ 2; ≤ 4; ≤ 3; 0; 0. 注1：RBstart 代表传输资源块的最低RB指示。 注2：LCRB 是连续资源块分配的长度。 注3：对于跨区域的子帧内跳频，NOTE 1和NOTE 2适用于每一个时隙。 注4：对于跨区域的子帧内跳频，更大的A-MPR值可能会适用于子帧中的两个时隙。. 对于工作在B41上且具备功率等级2支持能力的终端，如所在小区SIB1消息中的P-max IE字段指示为23dBm或者更低，或者上下行配置模式为0或者6，则功率等级2不适用，需要采用功率等级3。” - 8.2.2.4 条第四行、第五行更改公式，并在第七行增加相应文字描述： 第四行：“PCMAX_L =MIN{ PEMAX –TC, PPowerClass– MPR – A-MPR –TC}”更改为“PCMAX_L =MIN{ PEMAX – TC, （PPowerClass – ΔPPowerClass）– MPR – A-MPR – TC}”。 第五行：“PCMAX_H = MIN {PEMAX, PPowerClass}”更改为“PCMAX_H = MIN {PEMAX, PPowerClass – ΔPPowerClass }”。 第七行：“对于工作在B41上且具备功率等级2支持能力的终端，如所在小区SIB1消息中的P-max IE字段指示为23dBm或者更低，或者上下行配置模式为0或者6，那么ΔPPowerClass = 3 dB；否则， ΔPPowerClass = 0 dB” - 8.2.5.3.3.1和8.2.5.3.3.2 之间补充新条文，8.2.5.3.3.1A： - “8.2.5.3.3.1A 最低要求（网络标定“NS_04”值） 当小区被标定为“NS_04”时，任何UE的辐射功率不应超过表28A中所规定的水平。 - 表28A 额外需求（网络标定值“NS_04”） 频谱辐射限(dBm)/ 信道带宽. ΔfOOB (MHz); 5MHz; 10MHz; 15MHz; 20MHz; 测量带宽.  （0~1）; -15; -18; -20; -21; 30 kHz.  （1~2.5）; -10; -10; -10; -10; 1 MHz.  （2.5~2.8）; -10; -10; -10; -10; 1 MHz.  （2.8~5）; -10; -10; -10; -10; 1 MHz.  （5~6）; -13; -13; -13; -13; 1 MHz.  （6~9）; -25; -13; -13; -13; 1 MHz.  （9~10）; -25; -25; -13; -13; 1 MHz.  （10~13.5）; -25; -13; -13; 1 MHz.  （13.5~15）; -25; -25; -13; 1 MHz.  （15~18）; -25; -13; 1 MHz.  （18~20）; -25; -25; 1 MHz.  （20~25）; -25; 1 MHz. 注：一般来说，测试仪器的分辨带宽应与测量带宽一致。然而，为提高测量精度、灵敏度及效率，分辨带宽会小于测量带宽。此时，测试结果应与测量带宽相结合，以获得测量带宽的等效噪声带宽。” - 8.2.5.3.4.2 条第三行、第四行更改描述： 第三行：“如表29所示”更改为“如表29和表29A所示”。 第四行：“那么E-UTRAACLR应大于表29中所示的值”更改为“那么E-UTRAACLR应大于表29和表29A中所示的值”。 - 8.2.5.3.4.2 条第五行增加描述： “对于工作在B41上且具备功率等级2支持能力的终端，如所在小区SIB1消息中的P-max IE字段指示为23dBm或者更低，或者上下行配置模式为0或者6，则功率等级2不适用，需要采用功率等级3。” - 8.2.5.3.4.2 条内表29下面增加表29A： - 表29A Band 41功率等级2的额外E-UTRAACLR要求 信道带宽/E-UTRAACLR1 /测量带宽. 1.4 MHz; 3.0 MHz; 5 MHz; 10 MHz; 15 MHz; 20 MHz. E-UTRAACLR1; N/A; N/A; 31 dB; 31 dB; 31 dB; 31 dB. E-UTRA信道测量带宽; N/A; N/A; 4.5 MHz; 9.0 MHz; 13.5 MHz; 18 MHz. 邻道中心频率偏移（MHz）; N/A; N/A; +5 / -5; +10 / -10; +15 / -15; +20 / -20. - 8.2.5.3.4.3 条第八行增加描述： “UTRAACLR不适用于工作在Band41的功率等级2终端。”

YD/T 2576.2-2013

- 《TD-LTE数字蜂窝移动通信网 终端设备测试方法（第一阶段） 第2部分：无线射频性能测试》

- 第1号修改单

- 5.2.2.3 条第一行更改描述： “对于功率等级3，”更改为“对于功率等级3和功率等级2，”。 - 表5更改标题： “功率等级3的最大功率回退(MPR)”更改为“功率等级3和功率等级2的最大功率回退(MPR)”。 - 在表7中针对E-UTRA Band 41增加Class 2(dBm)等级要求：“26”。 - 将表7中针对Class 2(dBm)等级的“容差（dB）”空白列删除。 - 5.2.3.3 条第一行更改描述： “对于功率等级为3的UE”更改为“对于功率等级为3和2的UE”。 - 5.6条后面补充新条文5.7： - 高功率特性测试 - 高功率终端最大输出功率 - 测试目的 测试目的同5.2.1.1节 - 测试适用范围 该测试适用于所有第一阶段功率等级1或功率等级2的TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。 - 最小一致性需求 表137A中的UE功率等级定义了功率等级1或功率等级2的终端，在信道带宽内任何传输带宽的最大输出功率。测量周期至少是一个子帧（1ms）。 - 表137A 高功率终端功率等级 EUTRA band; Class 1 (dBm); 容差 (dB); Class 2 (dBm); 容差(dB); Class 3 (dBm); 容差 (dB); Class 4 (dBm); 容差 (dB). 14; 31; +2/-3a; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A. 41; N/A; N/A; 26; ±2b; N/A; N/A; N/A; N/A. - a 以上的容差适用于支持不多于4个E-UTRA 工作频带的用户终端设备。支持5个及以上E-UTRA 工作频带的用户终端设备，每增加一个E-UTRA 工作频带，其最大输出功率应该随之下降，具体待研究。 - b 对于在FUL_low 和 FUL_low + 4 MHz 或者 FUL_high – 4 MHz 和FUL_high之间的传输带宽，对最大输出功率的要求可以放松，容差的下限可以再降低1.5dB。. 对于工作在Band41的功率等级2的终端，当小区的信息单元的P-max为23 dBm或更低时，又或者如果TDD帧结构是0或6，那么就不再适用功率等级2的要求，而应适用功率等级3的终端要求。 该要求的参考规范是3GPP TS 36.101第6.2.2小节。 - 测试描述 测试过程同5.2.1.5，以下除外： - 替换Error: Reference source not found -> 使用。 - 表137B 测试配置表 初始条件. 测试环境 （在3GPP TS 36.508 第4.1节指定）; 常规条件, 低温/低压, 低温/高压, 高温/低压, 高温/高压. 测试频率 (在3GPP TS 36.508 第 4.3.1节指定); 低频范围, 中频范围, 高频范围. 测试信道带宽 （在3GPP TS 36.508第 4.3.1节指定）; 最低, 5MHz, 最高. 信道带宽的测试参数. 下行配置; 上行配置. 信道带宽; 不适用于最大输出功率测试; 调制方式; 资源块（RB）分配. FDD; TDD. 1.4MHz; QPSK; 1; 1. 1.4MHz; QPSK; 5; 5. 3MHz; QPSK; 1; 1. 3MHz; QPSK; 4; 4. 5MHz; QPSK; 1; 1. 5MHz; QPSK; 8; 8. 10MHz; QPSK; 1; 1. 10MHz; QPSK; 12; 12. 15MHz; QPSK; 1; 1. 15MHz; QPSK; 16; 16. 20MHz; QPSK; 1; 1. 20MHz; QPSK; 18; 18. - 每个E-UTRA频带的测试信道带宽都会被分别检查，适用的信道带宽如3GPP TS 36.521-1中表5.4.2.1-1所示。 - 对于不适用于中脚注b的E-UTRA频段： - 对于低中测试频率，应该在RB#0处测试1RB分配；对于高测试频率，应该在RB #max处测试。 - 对于低中范围测试频率，非-1RB分配（non-1RB allocation）的起始资源块（RBstart）应该是RB #0；对于高范围测试频率，应该是RB# (max +1 - RB allocation)。 - 对于适用于Error: Reference source not found中注释2的E-UTRA频段： - 如果测试信道带宽大于4MHz,那么应该在RB #0 和 RB #max 处测试1 RB 分配（1 RB allocation）。 - 如果测试信道带宽小于或等于4MHz，那么应该在RB #0处测试1RB分配（1 RB allocation） 。 - 如果测试信道带宽= (FUL_high - FUL_low) （由工作频带确定），那么只有一个频率范围应该被测试，并且在RB #0, RB #NRBUL2 和RB #max处测试1 RB 分配（1 RB allocation）。 - 对于非-1RB (non-1RB) 分配，测试频率为中频点，且起始资源块应该是RB #0。. - 测试需求 按照5.2.1.5.1步骤3推导得出的最大发射功率应在规定的标称最大输出功率和容差确定的范围之内。 - 表137C 高功率终端功率等级测试要求 EUTRA band; Class 1 (dBm); 容差 (dB); Class 2 (dBm); 容差 (dB); Class 3 (dBm); 容差 (dB); Class 4 (dBm); 容差 (dB). 14; 31; +2.7/-3.7a; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A; N/A. 41; N/A; N/A; 26; ±2.7b; N/A; N/A; N/A; N/A. - a以上容差适用于支持4个 E-UTRA工作频段的用户设备。对于支持5个或更多E-UTRA工作频段的用户设备，最大输出功率随着每个额外工作频带的增加而下降且为FFS。 - b对于被FUL_low 和 FUL_low + 4 MHz 或者 FUL_high – 4 MHz 和 FUL_high限定的传输带宽(3GPP TS 36.521-1中图 5.4.2-1, 表5.4.4-1) ，容差下限降低1.5 dB，从而使得最大输出功率要求放宽。. - 高功率终端配置发射功率 - 测试目的 验证UE的输出功率不超过E-UTRAN指定的最大允许上行发射功率PEMAX 和UE功率等级限定的最大功率PPowerClass二者中的最小值。 此外，对于Band 41的功率等级2终端，还要验证当小区上行/下行配置是0或者6时，PCMAX,c被降低。 - 测试适用范围 该测试适用于所有第一阶段功率等级1或功率等级2的TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。 - 最小一致性需求 最小一致性要求同5.2.4.3，以下除外： - 替换-> 使用Error: Reference source not found； - 替换章节5.2.2 -> 使用章节5.7.8； - 替换章节5.2.3-> 使用章节5.3.3.1。 该要求的参考规范是3GPP TS 36.101 第6.2.5节。 - 测试描述 - 初始条件 初始条件同5.2.4.4.1，以下除外： - 替换章节5.2.4.4.3 -> 使用章节5.7.2.4.3； - 替换Error: Reference source not found -> 使用。 - 表137D 测试配置表 初始条件. 测试环境（在3GPP TS 36.508 第 4.1节说明）; 常规条件, 低温/低压, 低温/高压, 高温/低压, 高温/高压. 测试频率（在3GPP TS 36.508 第4.3.1节说明）; 中频范围. 测试信道带宽（在3GPP TS 36.508 第4.3.1节说明）; 最低, 5MHz, 最高. 信道带宽测试参数. 下行配置; 上行配置. 信道带宽; 不适用于配置的UE发射输出功率的测试用例; 调制方式; 资源块（RB）配置. FDD; TDD. 1.4MHz; QPSK; 5; 5. 3MHz; QPSK; 4; 4. 5MHz; QPSK; 8; 8. 10MHz; QPSK; 12; 12. 15MHz; QPSK; 16; 16. 20MHz; QPSK; 18; 18. - 每个E-UTRA频带的测试信道带宽会被分别检查，可用的信道带宽如3GPP TS 36.521-1中表5.4.2.1-1所示。 - 对于上行资源块分配，起始资源块（RBstart）应该是RB #0。 - 对于工作在Band 41上的功率等级2终端，上行-下行配置1的RMC用于测试点1到4，, 上行-下行配置为0的RMC用于测试点5。. - 测试步骤 测试步骤同5.2.4.4.2，以下除外： - 替换Error: Reference source not found -> 使用和。 - 消息内容 消息内容同5.2.4.4.3，并且增加以下表137E～表137H的测试点： - 表137E SystemInformationBlockType1： 功率等级1测试点 4 来源： 3GPP TS 36.508 第 4.4.3.2节, 表 4.4.3.2-3 SystemInformationBlockType1. 信元; 值/说明; 说明; 条件. p-Max; 25. - 表137F SystemInformationBlockType1： 功率等级2测试点 4 来源： 3GPP TS 36.50 第 4.4.3.2节, 表 4.4.3.2-3 系统信息块类型1. 信元; 值/说明; 说明; 条件. p-Max; 21. - 表137G SystemInformationBlockType1： 测试点 5 来源： 3GPP TS 36.508 第 4.4.3.2节, 表 4.4.3.2-3系统信息块类型1. 信元; 值/说明; 说明; 条件. p-Max; 26. - 表137H TDD-配置-默认： 测试点 5 来源： 3GPP TS 36.508 第 5.3.1节, 表 5.3.1-1： TDD-配置-默认. 信元; 值/说明; 说明; 条件. TDD-Config-DEFAULT ::= SEQUENCE {. subframeAssignment; sa0; 可以使用 PC3 回退操作. specialSubframePatterns; ssp4. }. - 测试需求 测量得到的最大输出功率不能超出和中规定的值。 - 表137I 功率等级1的PCMAX配置HPUE输出功率 信道带宽 / 最大输出功率. 5MHz; 10MHz. 测量的UE输出功率测试点1; -10 dBm ± 7.7. 测量的UE输出功率测试点2; 10 dBm ± 6.7. 测量的UE输出功率测试点3; 15 dBm ± 5.7. 测量的UE输出功率测试点4; 25 dBm ± 2.7. - 表137J 功率等级2的PCMAX 配置HPUE输出功率 信道带宽 / 最大输出功率. 5MHz; 10MHz. 测量的UE输出功率测试点1; -10 dBm ± 7.7. 测量的UE输出功率测试点2; 10 dBm ± 6.7. 测量的UE输出功率测试点3; 15 dBm ± 5.7. 测量的UE输出功率测试点4; 21 dBm ± 2.7. 测量的UE输出功率测试点5a; 23 dBm ± 2.7. a只适用于UL-DL配置为0或6时工作在Band 41的功率等级2终端。. - 高功率终端功控绝对功率容差 - 测试目的 测试目的同5.3.4.1。 - 测试适用范围 该测试适用于所有第一阶段功率等级1或功率等级2的TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。 - 最小一致性需求 最低一致性需求同5.3.4.1.2，以下除外： - 替换章节5.2.1 -> 使用章节5.7.1 该要求的标准参考为3GPP TS 36.101 章节 6.3.5.1.1。 - 测试描述 测试说明同5.3.4.1.4，以下除外： - 在测试点2中，替换Error: Reference source not found-> 使用或。 - 表137K 通用上行功率控制：功率等级1的测试点2 来源路径： 3GPP TS 36.508 4.6.3小节，表4.6.3-25 UplinkPowerControlCommon-DEFAULT. 信元; 值/说明; 说明; 条件. UplinkPowerControlCommon-DEFAULT ：：= SEQUENCE { p0-NominalPUSCH; -85; 测试点2用于验证UE在相对高的初始发射功率下的传输. - 表137L 通用上行功率控制：功率等级2的测试点2 来源路径： 3GPP TS 36.508 4.6.3小节，表4.6.3-25 UplinkPowerControlCommon-DEFAULT. 信元; 值/说明; 说明; 条件. UplinkPowerControlCommon-DEFAULT ：：= SEQUENCE { p0-NominalPUSCH; -90; 测试点2用于验证UE在相对高的初始发射功率下的传输. - 测试需求 按照5.3.4.1.4.2步骤(2) 得到的功率测量值不应该超过～ 中规定的值。 - 表137M 绝对功率容差： 功率等级 1的测试点 1 信道带宽 / 期望输出功率 (dBm). 5MHz; 10MHz. 普通条件下期望的测量功率; -8.6 dBm; -5.6 dBm. 功率容差; ± 10.0dB; ± 10.0dB. 极端条件下期望的测量功率; -8.6 dBm; -5.6 dBm. 功率容差; ± 13.0dB; ± 13.0dB. - 低功率门限不应超过5.3.1.3中定义的最小输出功率。. - 表137N 绝对功率容差： 功率等级 2的测试点 1 信道带宽 / 期望输出功率 (dBm). 5 MHz; 10 MHz; 15 MHz; 20 MHz. 普通条件下期望的测量功率; -8.6 dBm; -5.6 dBm; -3.9 dBm; -2.6 dBm. 功率容差; ± 10.0dB; ± 10.0dB; ± 10.0dB; ± 10.0dB. 极端条件下期望的测量功率; -8.6 dBm; -5.6 dBm; -3.9 dBm; -2.6 dBm. 功率容差; ± 13.0dB; ± 13.0dB; ± 13.0dB; ± 13.0dB. - 低功率门限不应超过5.3.1.3中定义的最小输出功率。. - 表137O 绝对功率容差： 功率等级 1的测试点 2 信道带宽 / 期望输出功率 (dBm). 5MHz; 10MHz. 普通条件下期望的测量功率; 11.4 dBm; 14.4 dBm. 功率容差; ± 10.0dB; ± 10.0dB. 极端条件下期望的测量功率; 11.4 dBm; 14.4 dBm. 功率容差; ± 13.0dB; ± 13.0dB. - 低功率门限不应超过5.3.1.3中定义的最小输出功率。. - 表137P 绝对功率容差： 功率等级 2的测试点 2 信道带宽 / 期望输出功率 (dBm). 5 MHz; 10 MHz; 15 MHz; 20 MHz. 普通条件下期望的测量功率; 6.4 dBm; 9.4 dBm; 11.2 dBm; 12.4 dBm. 功率容差; ± 10.0dB; ± 10.0dB; ± 10.0dB; ± 10.0dB. 极端条件下期望的测量功率; 6.4 dBm; 9.4 dBm; 11.2 dBm; 12.4 dBm. 功率容差; ± 13.0dB; ± 13.0dB; ± 13.0dB; ± 13.0dB. - 低功率门限不应超过5.3.1.3中定义的最小输出功率。. - 高功率终端功控相对功率容差 - 测试目的 测试目的同5.3.4.2.1。 - 测试适用范围 该测试适用于所有第一阶段功率等级1或功率等级2的TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。 - 最小一致性需求 最低一致要求同5.3.4.2.3，以下除外： - 替换条款5.2.1.3 -> 使用条款5.7.1.3。 该协议的标准参考为3GPP TS 36.101 第6.3.5.2节。 - 测试描述 测试说明同5.3.4.2.4，以下除外： - 功率等级 1： 在5.3.4.2.4.2节中，测试步骤 2)(1)，设置终端PUSCH功率为+26dBm +/-3.2dB，替换原功率+18.0dBm +/-3.2dB； - 功率等级 2： 在5.3.4.2.4.2节中，测试步骤 2)(1)，设置终端PUSCH功率为+21dBm +/-3.2dB，替换原功率+18.0dBm +/-3.2dB。 - 测试需求 测试需求同5.3.4.2.5。 - 高功率终端累计功率控制容差 - 测试目的 测试目的同5.3.4.3.1。 - 测试适用范围 该测试适用于所有第一阶段功率等级1或功率等级2的TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。 - 最小一致性需求 最低一致性同5.3.4.3.3，以下除外： - 替换章节5.2.1 -> 使用章节5.7.1。 该测试要求的标准参考为3GPP TS 36.101 章节6.3.5.3.1。 - 测试描述 测试描述同5.3.4.3.4。 - 测试需求 测试需求同5.3.4.3.5。 - 高功率终端频谱辐射模板 - 测试目的 验证UE的任何发射功率都不应超过指定信道带宽的指定水平。 - 测试适用范围 该测试适用于所有第一阶段TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。 - 最小一致性需求 UE的频谱辐射模板适用于起始自指定E-UTRA信道带宽边缘的频率(ΔfOOB)。如中所规定的大于(ΔfOOB)的频率,适用5.5.3中的杂散要求。 任何UE发射功率不得超过中指定的信道带宽水平。 - 表137Q 普通E-UTRAN频谱辐射模板 频谱辐射限制 (dBm)/ 信道带宽. ΔfOOB MHz; 1.4 MHz; 3.0 MHz; 5 MHz; 10 MHz; 15 MHz; 20 MHz; 测量带宽.  （0~1）; -10; -13; -15; -18; -20; -21; 30 kHz.  （1~2.5）; -10; -10; -10; -10; -10; -10; 1 MHz.  （2.5~2.8）; -25; -10; -10; -10; -10; -10; 1 MHz.  （2.8~5）; -10; -10; -10; -10; -10; 1 MHz.  （5~6）; -25; -13; -13; -13; -13; 1 MHz.  （6~10）; -25; -13; -13; -13; 1 MHz.  （10~15）; -25; -13; -13; 1 MHz.  （15~20）; -25; -13; 1 MHz.  （20~25）; -25; 1 MHz. - 作为一般规则，测量设备的分辨率带宽应该等于测量带宽。然而，为了提高测量精度、灵敏度和效率，分辨率带宽可能小于测量带宽。当分辨率带宽小于测量带宽时，应将测量结果集成在测量带宽上，以获得测量带宽的等效噪声带宽。 该要求的标准参考为3GPP TS 36.101 章节 6.6.2.1。 - 测试描述 - 初始条件 初始条件是用户设备（UE）需要被测试的测试配置以及系统模拟器（SS）和用户设备（UE）为达到正确测量状态所执行的步骤的集合。 初始化测试配置包含环境条件，测试频率和在3GPP TS 36.521-1中表5.4.2.1-1 中规定的基于E-UTRA工作频带的信道带宽。所有的这些配置都应该通过每个信道带宽适用的测试参数的测试，这些配置如所示。上行参考测试信道（RMCs）的细节另见3GPP TS 36.521-1中附录 A.2。测量前PDSCH和PDCCH的配置见3GPP TS 36.521-1中附录C.2。 - 表137R 测试配置表 初始条件. 测试环境（在3GPP TS 36.508 第 4.1节说明）; 常规条件. 测试频率（在3GPP TS 36.508 第4.3.1节说明）; 低频范围, 中频范围, 高频范围. 测试信道带宽（在3GPP TS 36.508 第4.3.1节说明）; 最低, 5MHz, 10MHz, 最高. 信道带宽测试参数. 下行配置; 上行配置. 信道带宽; 不适用于SEM测试; 调制方式; 资源块（RB）配置. FDD; TDD. 1.4MHz; QPSK; 6; 6. 1.4MHz; QPSK; 5; 5. 1.4MHz; 16QAM; 5; 5. 1.4MHz; 16QAM; 6; 6. 3MHz; QPSK; 15; 15. 3MHz; QPSK; 4; 4. 3MHz; 16QAM; 4; 4. 3MHz; 16QAM; 15; 15. 5MHz; QPSK; 25; 25. 5MHz; QPSK; 8; 8. 5MHz; 16QAM; 8; 8. 5MHz; 16QAM; 25; 25. 10MHz; QPSK; 50; 50. 10MHz; QPSK; 12; 12. 10MHz; 16QAM; 12; 12. 10MHz; 16QAM; 50a; 50a. 15MHz; QPSK; 75; 75. 15MHz; QPSK; 16; 16. 15MHz; 16QAM; 16; 16. 15MHz; 16QAM; 75a; 75a. 20MHz; QPSK; 100; 100. 20MHz; QPSK; 18; 18. 20MHz; 16QAM; 18; 18. 20MHz; 16QAM; 100a; 100a. - 每个E-UTRA频带的测试信道带宽会被分别检查，适用的信道带宽如表5.4.2.1-1所示。 - UE可能适用的最大输出功率的允许MPR见章节5.2.2.3 - 部分资源块分配（partial RB allocation）的起始资源块（RBstart）应该是信道带宽的RB#0和RB# (max + 1 - RB allocation) 。. - a 仅适用于UE-Categories ≥2 的终端。. 补充说明如下： - 如3GPP TS 36.508附录A图A.3所示把系统模拟器连接到用户设备天线接口。 - 根据3GPP TS 36.508 第 4.4.3节设置小区参数。 - 根据3GPP TS 36.521-1中附录C.0、C.1和C.3.0初始化设置下行信号，根据3GPP TS 36.521-1中附录 H.1 和 H.3.0初始化设置上行信号。 - 根据Error: Reference source not found设置上行参考测量信道。 - 根据3GPP TS 36.521-1中附录B.0设置传输条件。 - 根据3GPP TS 36.508 第 5.2A.2 节确保UE处于3A-RF状态。消息内容（Message Contents）在第Error: Reference source not found节定义。 - 测试步骤 测试步骤如下： - SS通过PDCCH DCI格式0发送上行调度信息，使得C_RNTI按照调度上行RMC，由于UE没有有效载荷数据发送，UE在上行RMC中发送上行MAC 填充字节。 - 在上行调度信息中连续不断地发送上行功率控制“上升”（up）命令给UE，直到UE的传输达到的Pumax水平。 - 根据测试配置测试无线接入模式的信道带宽的UE平均功率，应符合Error: Reference source not found中对功率等级3终端的需求描述或在中对高功率终端（功率等级1级或功率等级2级的终端）的需求描述。测量周期应最小为一个子帧 (1ms)的持续时间。不测试瞬态TDD时隙。 - 根据或中所使用的测量滤波器带宽测量发射信号的功率。滤波器的中心频率需参照同一表格连续步进。每步都记录测量功率，测量周期应包括激活时隙。 - 消息内容 信息内容根据3GPP TS 36.508第 4.6节。 - 测试需求 按照5.7.6.4.2中的步骤3，在信道带宽内测量的UE的平均功率，需酌情满足Error: Reference source not found要求，并且UE辐射功率需酌情满足或中的要求。 - 表137S 普通 E-UTRAN 频谱辐射模板，E-UTRA 带宽≤ 3GHz 频谱辐射闲时(dBm)/ 信道带宽. ΔfOOB (MHz); 1.4 MHz; 3.0 MHz; 5 MHz; 10 MHz; 15 MHz; 20 MHz; 测量带宽. 0~1; -8.5; -11.5; -13.5; -16.5; -18.5; -19.5; 30 kHz. 1~2.5; -8.5; -8.5; -8.5; -8.5; -8.5; -8.5; 1 MHz. 2.5~2.8; -23.5; 1 MHz. 2.8~5; 1 MHz. 5~6; -23.5; -11.5; -11.5; -11.5; -11.5; 1 MHz. 6~10; -23.5; 1 MHz. 10~15; -23.5; 1 MHz. 15~20; -23.5; 1 MHz. 20~25; -23.5; 1 MHz. - 30kHz滤波器的第一个和最后一个测量位置是在ΔfOOB等于0.015MHz和0.985MHz的地方。 - 在频谱辐射限制的边界，1 MHz滤波器的第一个和最后一个测量位置分别在 +0.5MHz 和 -0.5MHz的范围内。 - 测量应在信道上边缘以上以及信道下边缘以下进行。 - 对于1.4 MHz信道带宽的2.5 MHz～2.8 MHz偏移范围，测量位置是在ΔfOOB等于3 MHz的地方。. - 表137T 普通 E-UTRAN 频谱辐射模板，3GHz < E-UTRA 带宽≤ 4.2GHz 频谱辐射闲时(dBm)/ 信道带宽. ΔfOOB (MHz); 1.4 MHz; 3.0 MHz; 5 MHz; 10 MHz; 15 MHz; 20 MHz; 测量带宽. 0~1; -8.2; -11.2; -13.2; -16.2; -18.2; -19.2; 30 kHz. 1~2.5; -8.2; -8.2; -8.2; -8.2; -8.2; -8.2; 1 MHz. 2.5~2.8; -23.2; 1 MHz. 2.8~5; 1 MHz. 5~6; -23.2; -11.2; -11.2; -11.2; -11.2; 1 MHz. 6~10; -23.2; 1 MHz. 10~15; -23.2; 1 MHz. 15~20; -23.2; 1 MHz. 20~25; -23.2; 1 MHz. - 使用30kHz滤波器的第一个和最后一个测量位置是在ΔfOOB等于0.015MHz和0.985MHz的地方。 - 在频谱辐射限制的边界，1 MHz滤波器的第一个和最后一个测量位置分别在+ 0.5MHz和-0.5MHz的范围内。 - 测量应在信道上边缘以上以及信道下边缘以下进行。 - 对于1.4 MHz信道带宽的2.5 MHz～2.8 MHz偏移范围，测量位置是在ΔfOOB等于3 MHz的地方. - 作为一般规则，测量设备的分辨率带宽应该等于测量带宽。然而，为了提高测量精度、灵敏度和效率，分辨率带宽可能小于测量带宽。当分辨率带宽小于测量带宽时，应将测量结果集成在测量带宽上，以获得测量带宽的等效噪声带宽。 - 高功率终端附加的频谱辐射模板 - 测试目的 验证在指定附加要求的部署场景下，任何UE发射功率都不应超过指定信道带宽的指定水平。 - 测试适用范围 该测试适用于所有第一阶段TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。 - 最小一致性需求 在小区中网络信令值为“NS_04”，任何终端发射功率不得超过中规定的水平。 - 表137U 附加请求（网络信令值“NS_04”） 频谱辐射限制 (dBm)/ 信道带宽. ΔfOOB (MHz); 1.4 MHz; 3.0 MHz; 5 MHz; 10 MHz; 15 MHz; 20 MHz; 测量带宽.  （0~1）; -10; -13; -15; -18; -20; -21; 30 kHz.  （1~2.5）; -13; -13; -13; -13; -13; -13; 1 MHz.  （2.5~2.8）; -25; -13; -13; -13; -13; -13; 1 MHz.  （2.8~5）; -13; -13; -13; -13; -13; 1 MHz.  （5~6）; -25; -25; -25; -25; -25; 1 MHz.  （6~10）; -25; -25; -25; -25; 1 MHz.  （10~15）; -25; -25; -25; 1 MHz.  （15~20）; -25; -25; 1 MHz.  （20~25）; -25; 1 MHz. - 作为一般规则，测量设备的分辨率带宽应该等于测量带宽。然而，为了提高测量精度、灵敏度和效率，分辨率带宽可能小于测量带宽。当分辨率带宽小于测量带宽时，应将测量结果集成在测量带宽上，以获得测量带宽的等效噪声带宽。 该要求的标准参考为3GPP TS 36.101 章节 6.6.2.2。 - 测试描述 - 初始条件 初始条件是用户设备（UE）需要被测试的测试配置以及系统模拟器（SS）和用户设备（UE）为达到正确测量状态所执行的步骤的集合。 初始化测试配置包含环境条件，测试频率和在3GPP TS 36.521-1中表5.4.2.1-1 中规定的基于E-UTRA工作频带的信道带宽。所有的这些配置都应该通过每个信道带宽适用的测试参数的测试，测试配置如所示。上行参考测试信道（RMCs）的细节另见3GPP TS 36.521-1中附录 A.2。测量前PDSCH和PDCCH的配置见3GPP TS 36.521-1中附录C.2。 - 表137V 测试配置表（网络信令值“NS_04”，功率等级2） 初始条件. 测试环境（在3GPP TS 36.508 第 4.1节说明）; 常规条件. 测试频率（在3GPP TS 36.508 第4.3.1节说明）; 低频范围, 中频范围, 高频范围 额外测试频率： 对于5 MHz带宽： 2500.6 MHz, NUL= 39696 对于 10 MHz 带宽： 2504.1 MHz, NUL= 39731 对于 15 MHz 带宽： 2510.9 MHz, NUL= 39799 对于 20 MHz 带宽： 2517.6 MHz, NUL= 39866. 测试信道带宽（在3GPP TS 36.508 第4.3.1节说明）; 5MHz, 10MHz, 15MHz, 20MHz. 对于NS_05额外最大功率回退测试参数. 下行配置; 上行配置. 配置ID; 信道带宽; 调制方式; 资源块（RB）配置FDD; 调制方式; 资源块（RB）配置FDD; RBstart FDD. 1a; 5MHz; 不适用额外最大功率回退测试; QPSK; 1; 0. 2a; 5MHz; QPSK; 16; 9. 3b; 5MHz; QPSK; 25; 0. 4a; 5MHz; 16QAM; 16; 9. 5b; 5MHz; 16QAM; 25; 0. 6a; 10MHz; QPSK; 1; 0. 7a; 10MHz; QPSK; 1; 49. 8a; 10MHz; QPSK; 24; 0. 9a; 10MHz; QPSK; 40; 10. 10; 10MHz; QPSK; 50; 0. 11; 10MHz; 16QAM; 50; 0. 12a; 15MHz; QPSK; 1; 0. 13a; 15MHz; QPSK; 1; 74. 14a; 15MHz; QPSK; 32; 0. 15a; 15MHz; QPSK; 60; 15. 16; 15MHz; QPSK; 75; 0. 17; 15MHz; 16QAM; 75; 0. 18a; 20MHz; QPSK; 1; 0. 19a; 20MHz; QPSK; 1; 99. 20a; 20MHz; QPSK; 36; 0. 21a; 20MHz; QPSK; 75; 25. 22; 20MHz; QPSK; 100; 0. 23; 20MHz; 16QAM; 100; 0. - a只适用于低频段范围。 - b只适用于中、高频段范围及额外测试频率. 补充说明如下： - 如3GPP TS 36.508附录A图A.3所示把系统模拟器连接到用户设备天线接口。 - 根据3GPP TS 36.508 第 4.4.3节设置小区参数。 - 根据3GPP TS 36.521-1中附录C.0、C.1和C.3.0初始化设置下行信号，根据3GPP TS 36.521-1中附录 H.1 and H.3.0初始化设置上行信号。 - 根据附录B.0设置传播条件。 - 根据3GPP TS 36.508 第 5.2A.2 节确保UE处于3A-RF状态。消息内容（Message Contents）在第Error: Reference source not found节定义。 - 测试步骤 测试步骤如下： - SS通过PDCCH DCI格式0给每个上行HARQ进行发送上行调度信息,使得C_RNTI按照中的适用表格调度上行RMC，由于UE没有有效载荷数据发送，UE在上行RMC中发送上行MAC 填充字节。 - 在上行调度信息中连续不断地发送上行功率控制“上升”（up）命令给UE，直到UE的传输达到的Pumax水平。 - 根据测试配置测试无线接入模式的信道带宽的UE平均功率，应酌情符合Error: Reference source not found和Error: Reference source not found中的需求描述。测量周期应最小为一个子帧 (1ms)的持续时间。 - 根据和中所使用的测量滤波器带宽测量发射信号的功率。滤波器的中心频率需参照同一表格连续步进。每步都记录测量功率，测量周期应包括激活时隙。 - 消息内容 信息内容根据3GPP TS 36.508第 4.6节，但排除以下的网络信令值。 - 如表137W，信息元素additionalSpectrumEmission设置为NS_04。这可以在SystemInformationblockType2中作为小区广播消息的一部分。此异常指示表明UE应满足特定部署场景的额外杂散发射需求。 - 表137W 系统信息模块类型2：附加杂散辐射要求 来源: 3GPP TS 36.508 4.4.3.3节, 表4.4.3.3-1. IE; 值/备注; 注释; 条件. additionalSpectrumEmission; 4 (NS_04). - 测试需求 小区指示网络信令值“NS_04”时： - 按照5.7.7.4.2中的步骤3，在信道带宽内测量的UE平均功率，应酌情满足Error: Reference source not found要求， 并且 - 任何UE辐射功率应满足或的适用要求。 - 表137X 附加要求（网络信令值“NS_04”），E-UTRA bands ≤ 3GHz 频谱辐射限制(dBm)/ 信道带宽. ΔfOOB (MHz); 1.4 MHz; 3.0 MHz; 5 MHz; 10 MHz; 15 MHz; 20 MHz; 测量带宽. 0~1; -8.5; -11.5; -13.5; -16.5; -18.5; -19.5; 30 kHz. 1~2.5; -11.5; -11.5; -11.5; -11.5; -11.5; -11.5; 1 MHz. 2.5~2.8; -23.5; 1 MHz. 2.8~5; 1 MHz. 5~6; -23.5; -23.5; -23.5; -23.5; -23.5; 1 MHz. 6~10; 1 MHz. 10~15; 1 MHz. 15~20; 1 MHz. 20~25; 1 MHz. - 30kHz滤波器的第一个和最后一个测量位置是在ΔfOOB等于0.015NHz和0.985MHz的地方。 - 在频谱辐射限制的边界，1 MHz滤波器的第一个和最后一个测量位置分别在 +0.5MHz 和 -0.5MHz的范围内。. - 测量应在信道上边缘以上以及信道下边缘以下进行。 - 上述SEM需求适用频段与定义在 3GPP TS 36.101 6.2.4章节的表6.2.4-1中的网络信令值NS_04保持一致。 - 对于1.4 MHz信道带宽的2.5 MHz～2.8 MHz偏移范围，测量位置是在ΔfOOB等于3 MHz的地方。. - 表137Y 附加要求（网络信令值“NS_04”），3GHz < E-UTRA bands ≤ 4.2GHz 频谱辐射闲时(dBm)/ 信道带宽. ΔfOOB (MHz); 1.4 MHz; 3.0 MHz; 5 MHz; 10 MHz; 15 MHz; 20 MHz; 测量带宽. 0~1; -8.2; -11.2; -13.2; -16.2; -18.2; -19.2; 30 kHz. 1~2.5; -11.2; -11.2; -11.2; -11.2; -11.2; -11.2; 1 MHz. 2.5~2.8; -23.2; 1 MHz. 2.8~5; 1 MHz. 5~6; -23.2; -23.2; -23.2; -23.2; -23.2; 1 MHz. 6~10; 1 MHz. 10~15; 1 MHz. 15~20; 1 MHz. 20~25; 1 MHz. - 30kHz滤波器的第一个和最后一个测量位置是在ΔfOOB等于0.015NHz和0.985MHz的地方。 - 在频谱辐射限制的边界，1 MHz滤波器的第一个和最后一个测量位置分别在 +0.5MHz 和 -0.5MHz的范围内。. - 测量应在信道上边缘以上以及信道下边缘以下进行。 - 上述SEM需求适用频段与定义在 3GPP TS 36.101 6.2.4章节的表6.2.4-1中的网络信令值NS_04保持一致。 - 对于1.4 MHz信道带宽的2.5 MHz～2.8 MHz偏移范围，测量位置是在ΔfOOB等于3 MHz的地方。. 仅适用于辐射测量：作为一般规则，测量设备的分辨率带宽应该等于测量带宽。然而，为了提高测量精度、灵敏度和效率，分辨率带宽可能小于测量带宽。当分辨率带宽小于测量带宽时，应将测量结果集成在测量带宽上，以获得测量带宽的等效噪声带宽。 - 高功率终端邻道泄露比 - 测试目的 依据邻道泄漏功率比（ACLR），验证高功率终端发射机对相邻信道不会造成不可接受的干扰。 - 测试适用范围 该测试适用于所有第一阶段功率等级1或功率等级2的TD-LTE数字蜂窝移动通信网终端设备。 - 最小一致性要求 关于高功率终端的E–UTRA的最小一致性要求，ACLR要求特指如所示的相邻E -UTRAACLR。 - 图14A 邻道泄漏功率比（ACLR）要求 最小一致性要求同5.5.2.3.3.1，以下除外： - 替换Error: Reference source not found -> 使用 - 表137Z Band 41功率等级2的附加E-UTRAACLR要求 信道带宽 / E-UTRAACLR1 / 测量带宽. 1.4 MHz; 3.0 MHz; 5 MHz; 10 MHz; 15 MHz; 20 MHz. E-UTRAACLR1; N/A; N/A; 31 dB; 31 dB; 31 dB; 31 dB. E-UTRA 信道测量带宽; N/A; N/A; 4.5 MHz; 9.0 MHz; 13.5 MHz; 18 MHz. 邻道中心频率偏移[MHz]; N/A; N/A; +5 / -5; +10 / -10; +15 / -15; +20 / -20. 该要求参考规范TS 36.101章节6.6.2.3。 - 测试描述 - 初始条件 初始条件同5.5.2.3.4.1。 - 测试步骤 测试步骤如下： - SS通过PDCCH DCI格式0给每个上行HARQ进行发送上行调度信息,使得C_RNTI按照Error: Reference source not found中的适用表格调度上行RMC，由于UE没有有效载荷数据发送，UE在上行RMC中发送上行MAC 填充字节。 - 在上行调度信息中连续不断地发送上行功率控制“上升”（up）命令给UE，直到UE的传输达到的Pumax水平。 - 根据测试配置测试无线接入模式的信道带宽的UE平均功率，应酌情满足Error: Reference source not found中的需求描述。测量周期应最小为一个子帧 (1ms)的持续时间。不测试瞬态TDD时隙。 - 测量E-UTRA矩形滤波的平均功率。 - 分别测量E-UTRA信道上下两侧的第一个E-UTRA相邻信道的矩形滤波后的平均功率。 - 分别计算对应E-UTRAACLR上、下两侧的步骤4和步骤5的测量值之间的功率比。 - 消息内容 初始条件同5.5.2.3.4.3。 - E-UTRA测试需求 从测试步骤中的步骤3中获得的信道带宽内的测试终端平均功率应酌情满足Error: Reference source not found要求。并且，若从步骤7中测得的相邻信道功率大于-50dBm，则测量的E-UTRAACLR 应大于Error: Reference source not found中的限值。 - 表137AA 功率等级2的E-UTRA终端邻道泄露比 信道带宽 / E-UTRAACLR1 /测量带宽. 1.4 MHz; 3.0 MHz; 5 MHz; 10 MHz; 15 MHz; 20 MHz. E-UTRAACLR1; N/A; N/A; 30.2 dB; 30.2 dB; 30.2 dB; 30.2 dB. E-UTRA信道测量带宽; N/A; N/A; 4.5 MHz; 9.0 MHz; 13.5 MHz; 18 MHz. 终端信道; N/A; N/A; +5MHz 或 -5MHz; +10MHz或 -10MHz; +15MH或 -15MHz; +20MH或 -20MHz.

YD/T 2684-2013

《LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM(GPRS)多模单待终端设备测试方法》

- 第1号修改单

a. 4.8.2.1.3.17条后面补充新条文，4.8.2.1.3.18： “4.8.2.1.3.18 FDD与TDD之间的跨频段小区重选（功率等级2终端互操作） (1) 测试目的 见3GPP TS 36.523-1中第6.1.2.5a.1小节。 (2) 一致性需求 见3GPP TS 36.523-1中第6.1.2.5a.2小节 (3) 测试描述 a. 初始条件 见3GPP TS 36.523-1中第6.1.2.5a.3.1小节。 b. 测试流程 见3GPP TS 36.523-1中第6.1.2.5a.3.2小节。 c. 特定消息内容 见3GPP TS 36.523-1中第6.1.2.5a.3.3小节。”