附件4

公路桥梁伸缩装置产品

质量行业监督抽查实施规范

（试行）

1  范围

本规范适用于交通运输部组织开展的公路桥梁伸缩装置产品质量行业监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理、复查、附则及附录。

2  产品种类

本规范涉及两个产品种类：模数式、梳齿板式。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1复检

对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，重新进行试验。

3.2复查

发现的问题处理后，重新进行的检验行为。

3.3备用样品

复检时使用的样品。

4  检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

JT/T 327  公路桥梁伸缩装置通用技术条件

JT/T 723  单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置

交科技发〔2012〕32号 交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）

5  抽样

5.1抽样型号或规格

抽样产品应是JT/T 327 和JT/T 723标准中规定的规格型号。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样方法

在工程现场、生产企业或经销企业随机抽取同一生产企业一年内生产的产品，抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员不应少于2人。

5.2.2 抽样基数和数量

监督批次为同一生产厂家、同一产品种类，抽样基数为不小于40m。

1）模数式抽取规格为伸缩量不小于160mm，抽取的样品单个（套）长度不小于4m（含橡胶密封带），同时抽取检验样品1套及备用样品2套；

2）梳齿板式抽取规格为伸缩量不小于160mm，抽取的样品单个（套）长度为不小于2m（含导水装置），同时抽取检验样品1套及备用样品2套。

对于抽取的样品进行唯一性标识。

5.2.3 现场抽样要求

由于模数式伸缩装置产品长度通常根据桥梁宽度制作，故现场抽样时需要被监督单位配合进行截取，以符合监督抽查样品检验要求。

5.3样品处置

5.3.1抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品应由检验机构的抽样人员负责携带或寄送。

5.3.2在抽样和样品接收时，应对样品、抽样单、防拆封措施等关键内容进行拍照，以保证对该过程的追溯性。

5.4抽样单

5.4.1抽样后，抽样人员应按《交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）》的规定填写抽样单。抽样单中的企业名称、规格型号、生产日期或批号、抽样基数、抽样数量、抽样日期、抽样地点、生产许可证（制造特许证）和认证证书等内容应逐项填写清楚。企业需要特别陈述的情况，在抽样单中予以说明。

5.4.2在生产企业或经销企业内抽样时，抽样单应由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样单一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

5.4.3工程现场抽样应有检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位、被抽查生产企业或经销企业的有关人员参加，抽样并确认后，在抽样单上签字。抽样单一式六份，检验机构、省级交通运输主管部门、建设单位、施工单位和被抽查生产企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。生产企业人员不在工程现场时，由经销企业或施工单位人员将抽样单转交生产企业。

6.  检验要求

6.1检验项目

检验项目见表1。

表1  检验项目

| 产品种类 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模数式 | 拉伸、压缩时最大水平摩阻力 | JT/T 327 | JT/T 327 |
|  | 拉伸、压缩时变形均匀性 |  |  |
|  | 拉伸、压缩时最大竖向变形偏差 |  |  |
|  | 防水性能 |  |  |
| 梳齿板式 | 拉伸、压缩时最大水平摩阻力 | JT/T 723 | JT/T 723 |
|  | 拉伸、压缩时最大竖向变形偏差 |  |  |
|  | 防水性能 |  |  |

6.2检验应注意的问题

6.2.1检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和报告签发人共同确认。

6.2.2检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

6.2.3检验机构检验后的试样应按规定进行保存，不合格的试样应拍照留存。

7  判定原则

- 任一检验项目不合格，判定被抽查产品不合格。

8  异议处理

- 8.1对抽样过程有异议，认为抽取的样品不是本企业生产的，企业应提供由原所有参加抽样单位确认的抽样无效证明，由交通运输部核实确认并做相应处理。

- 8.2对检验机构的检测数据有异议，企业可向交通运输部提出复检申请，对具备检验条件的，交通运输部指定检验机构进行复检，申请企业可见证复检过程。

8.3复检采用备用样品。将备用样品均分成2组，按6.1规定的方法进行检验，并按7规定的原则进行判定。两组检验结果均合格，判定复检结果合格，以复检结果为准。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。

9  复查

- 企业完成整改后，可向交通运输部提出复查申请，交通运输部指定检验机构按原方案进行复查。当复查结果合格，以复查结果为准，但需注明为“复查合格”；当复查结果仍不合格，需注明“复查不合格”。

10  附则

- 本规范编写单位：交通运输部公路科学研究院。

- 本规范由交通运输部管理。

11  附录

附录1：原始记录表

附录2：行业监督抽查检测报告格式

附录1：原始记录表

公路桥梁伸缩装置产品检测原始记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程部位（桩号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经销企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（业主） |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  |  | 检测类型 |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  | 1、JT/T 327《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》a) ； 2、JT/T 723《单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置》a) ； 3、《公路桥梁伸缩装置产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)。 |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  | 温度： ℃ |  | 湿度： %R.H |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名称 | 型号规格 | 设备编号 | 检测前情况 |  | 检测后情况 |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

公路桥梁伸缩装置拉伸压缩最大水平摩阻力

检测原始记录表

记录编号：                                                共  页 第  页

| 样品名称 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测环境 |  | 温度 | ℃ |  | 相对湿度 | %R.H |  |
| 试验循环 | 加载方式 | 总宽度（mm） |  | 单缝宽度（mm） |  |  | 摩阻力（kN/m） |

检测：                  复核：        日期：

公路桥梁伸缩装置拉伸压缩变形均匀性

检测原始记录表

记录编号：                                                共  页 第  页

| 样品名称 |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测环境 |  | 温度 |  | ℃ |  | 相对湿度 |  |  | %R.H |  |  |
| 试验循环 | 加载方式 | 总宽度（mm） | 单缝宽（mm） | 实测值（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | A测点 |  |  | B测点 |  |  | C测点 |  |
|  |  |  |  | 总宽度（mm） | 单缝宽（mm） |  | 总宽度（mm） | 单缝宽（mm） |  | 总宽度（mm） | 单缝宽（mm） |

检测：                  复核：        日期：

公路桥梁伸缩装置拉伸压缩最大竖向变形

偏差检测原始记录表

记录编号：                                                共  页 第  页

| 样品名称 |  |  | 型号规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测环境 | 温度 | ℃ | 相对湿度 | %R.H |  |
| 检测项目 | 图纸及标准要求（mm） | 总宽度（mm） | 单缝宽（mm） | 实测值（mm） |  |
|  |  |  |  | A测点 | B测点 |

检测：                  复核：        日期：

公路桥梁伸缩装置防水性能检测原始记录表

记录编号：                                                共  页 第  页

| 样品名称 |  |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测环境 | 温度 | ℃ | 相对湿度 | %R.H |
| 注水时间 | 渗漏情况 |  |  |  |

检测：                  复核：        日期：

附录2：行业监督抽查检测报告格式

（CMA章）、（综合甲级或专项等级资质章）

编号:

检测报告

产品名称:     公路桥梁伸缩装置

型号规格:

委托单位:     交通运输部

检测类别:     监督抽查

批准日期:    年  月  日

检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）

注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

网    址：

电子邮件：

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共X页  第X页

| 产品名称 | 公路桥梁伸缩装置 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 交通运输部 |  | 检测类别 | 监督抽查 |
| 生产单位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |
| 产品批号 |  |  | 抽样日期 | 年 月 日 |
| 抽 样 者 |  |  | 到样日期 | 年 月 日 |
| 抽样地点 |  |  | 抽样基数 |  |
| 检测日期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 抽样数量 |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |
| 检测依据 | - 交通运输行业标准JT/T 327《公路桥梁伸缩装置》a)； - 交通运输行业标准JT/T 723《单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置》a)； - 《公路桥梁伸缩装置产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)。 |  |  |  |
| 检测环境 | 温度: ℃ | 湿度: %R.H |  |  |
| 检 测 结 论 | 在 处，对 生产的 产品，进行了行业监督抽查。共抽取了 样品，按照JT/T 327《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》a)、JT/T 723《单元式多向变位梳形板桥梁伸缩装置》a)及《公路桥梁伸缩装置产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)要求进行了 项技术指标的检测，不合格项为 。 该监督批通过/未通过××××年度交通运输产品质量行业监督抽查（合格/不合格）。 （检测结果见报告第×～×页） 检测单位（盖章） 报告批准日期： 年 月 日 |  |  |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：              审核：               批准：

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共  页  第  页

| 检测 用主 要仪 器 | 序号 | 名称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 品 说 明 |  | - 样品编号: - 相关信息： |  |  |
| 检 测 说 明 |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                           共  页  第  页

| 检测项目 |  |  |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 1、拉伸压缩时最大水平摩阻力（kN/m） |  | 模数式 |  | ≤4×n |  |  |
|  |  | 梳齿板式 |  | ≤5.0 |  |  |
| 2、拉伸压缩时变形均匀性（mm） | 每单元最大偏差值（mm） | 模数式 |  | -2～2 |  |  |
|  | 总变形最大偏差值（mm） | 模数式 | e≤480 | -5～5 |  |  |
|  |  |  | 480＜e≤800 | -10～10 |  |  |
|  |  |  | e＞800 | -15～15 |  |  |
| 3、拉伸压缩时最大竖向变形偏差（mm） |  | 模数式 |  | ≤2.0 |  |  |
|  |  | 梳齿板式 | 80≤e≤720 | ≤1.0 |  |  |
|  |  |  | 720＜e≤1440 | ≤1.5 |  |  |
|  |  |  | e＞1440 | ≤2.0 |  |  |
| 4、防水性能 |  | 模数式 |  | 注满水24h无渗漏 |  |  |
|  |  | 梳齿板式 |  | 注满水24h无渗漏 |  |  |
| 注：n为多缝模数式伸缩装置中橡胶密封带的个数。 |  |  |  |  |  |  |

检测：                                      	审核：