附件2：

攀岩运动设施建设验收规范

- 范围

本规范规定了攀岩运动设施验收内容和评定细则。

本规范适用于由中央集中彩票公益金资助建设的攀岩运动设施的验收。

本规范由国家体育总局登山运动管理中心负责解释。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB 19079.4  体育场所开放条件与技术要求 第4部分：攀岩场所

GB/T 23268.1  运动保护装备要求 第1部分：登山动力绳

GB/T 10001.1  公共信息图形符号

《国际攀岩联合会赛事组织承办手册》

- 主体设施

  - 规模规格要求

    - 应有4条国际标准速度赛道，尺寸为高16m*宽12m。

    - 应有4条难度赛道，尺寸为高16m*宽16m。

    - 应有10条攀石赛道，尺寸为高4.5m*宽30m（此高度不包括保护垫的厚度）。

    - 应有热身区，尺寸为高3m，宽不小于20m。

    - 可满足比赛和训练需求的各类不同规格的支点和造型，数量充足，形状多样，强度符合安全标准。

    - 各区域空间大小、分布合理，基本符合《国际攀岩联合会赛事组织承办手册》的要求。

  - 安全要求

    - 场地主体设施应符合GB 19079.4的规定。

    - 每个顶端保护系统承载力不小于8kN。

    - 每个保护挂片与结构直接连接，承载力不小于8kN。

    - 岩板耐受静载荷不小于4kN。

    - 岩板耐受动载荷不小于6kN。

    - 支点孔抗拉力不小于3kN。

    - 用于攀石活动的人工岩壁有效垂直高度应不超过5m。

    - 用于攀石活动的保护垫应进行一体化处理，表面平整，无明显缝隙，保护垫水平方向密度均匀，厚度不小于0.4m，保护垫覆盖范围的外侧距离岩壁纵向投影外沿不小于2.5m。

- 配套设施

  - 装备室

    - 应配备可满足比赛和训练用的各项装备，包括绳索、安全带、保护器、扁带、铁锁、快挂等。

    - 各项装备应需符合下列至少一条要求：

- 第三方检测报告，要带有CNAS等17025认可实验室标识；

- 符合GB/T 23268.1的规定；

- 具有UIAA（国际攀登联合会）标识的证书，发证机构资质要在UIAA官网核实；

- 具有CE（欧盟标准）标识及生产厂家CE证书，发证机构资质要在证书下方的网址核实。

  - 计时计分系统

至少应满足速度项目比赛和训练的计时计分系统。

  - 定线专用设备

应配备定线所用的升降机（或升降车）和梯子。

  - 管理用房

应设管理用房，用于场地设施的日常管理。

  - 其他设施

应配备更衣室、卫生间、休息区等常用功能区，配置广播音响系统和灯光系统。

  - 场地环境要求

    - 应设置醒目的安全要求及警示标识。

    - 攀岩场所及周边、更衣室、卫生间、过道等公共区域应有防滑措施。

    - 攀岩区域照度应不小于100 lx。

    - 开放夜场的攀岩场所应有应急照明灯。

    - 室内攀岩场所应有通风设施。

    - 应有覆盖整个攀岩场所的广播设备。

    - 应在攀岩区域安装视频安防监控系统。

- 项目建设

  - 承建单位

    - 应由具备承建国家级（或以上）攀岩比赛场地资质的单位承担项目主体建设施工。

    - 相关配套设施的建设可根据各地实际选择符合国家相关规定和要求的承建单位，涉及资质要求的需提供相关资质证明。

  - 施工过程

    - 承建单位应保证施工过程符合国家关于安全、环保等方面的规定。

    - 施工过程中如遇突发情况需启动应急预案，并通报相关单位，待突发情况处理完毕后方可继续施工。

    - 做好相关材料整理记录汇总工作并留档保存以备查阅，包括设计施工图、建造方案、施工记录和应急预案等。

  - 施工材料和要求

    - 岩板及支点应采购自中国登山协会认可的“中国攀岩比赛人工岩壁及支点供应商”。

    - 岩板及支点采用环保材料，不易褪色，经久耐用，热胀冷缩变形系数小，使用寿命长。

    - 岩板应由所采用的岩板供应商负责安装。

    - 岩板间拼接应严密整齐、缝隙小，抗冲击、防水性好，过渡滑顺自然。

    - 主体钢架应由正规厂家按国标生产，并由专业公司确定规格。

    - 根据各地气候特点做适当防腐处理，达到结构安全、支撑稳定并符合设计和相关规范的要求。

  - 检测

    - 岩壁建成后应由中国登山协会认可且具备攀岩场地检测资质的第三方检测机构进行检测，并出具检测报告。

    - 检测过程符合国家相关规定和要求。

    - 检测结果为合格是该设施验收合格的必要条件。

- 验收评定细则

- 验收评定细则见附录。

附录

攀岩运动设施建设验收评定细则

说明：

1、根据《GB 19079.4-2014 体育场所开放条件与技术要求 第4部分：攀岩场所》和《攀岩运动设施建设与管理使用要求》等相关规定制定本细则。

2、本细则分为主体设施、配套设施和项目建设三个主要评定项目，共十二项评定内容。

3、各项评定内容符合检查评定方法与说明则为合格。

攀岩运动设施建设验收评定表

说明： 符合则划√

| 项 目 | 评 定 内 容 | 检 查 评 定 方 法 与 说 明 | 自检 | 验收评定组检查 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体设施 | 1.规模规格要求 |  |  |  |  |
|  | 1.1速度区有4条国际标准速度赛道，高16m*宽12m | 基本符合《国际攀岩联合会赛事组织承办手册》的要求 |  |  |  |
|  | 1.2难度区有4条难度赛道，高16m*宽16m |  |  |  |  |
|  | 1.3攀石区有10条攀石赛道，高4.5m*30m（此高度不包括保护垫的厚度） |  |  |  |  |
|  | 1.4热身区高3m，宽不小于20m |  |  |  |  |
|  | 1.5各区域空间大小、分布合理，基本符合国际国内赛事要求 |  |  |  |  |
|  | 1.6支点和造型 |  |  |  |  |
|  | 1.6.1数量充足，可满足训练和比赛所需 |  |  |  |  |
|  | 1.6.2种类齐全，形状多样 |  |  |  |  |
|  | 1.6.3国际国内常用品牌 |  |  |  |  |
|  | 1.6.4强度符合安全标准 |  |  |  |  |
|  | 2.安全要求 |  |  |  |  |
|  | 2.1顶端保护系统承载力不小于8KN | 符合GB19079.4《攀岩场所开放条件与技术要求 第4部分：攀岩场所》 |  |  |  |
|  | 2.2每个保护挂片与结构直接连接，承载力不小于8kN |  |  |  |  |
|  | 2.3岩板耐受静载荷不小于4kN |  |  |  |  |
|  | 2.4岩板耐受动载荷不小于6kN |  |  |  |  |
|  | 2.5支点孔抗拉力不小于3kN |  |  |  |  |
|  | 2.6攀石区岩壁有效垂直高度应不超过5m |  |  |  |  |
|  | 2.7攀石保护垫 |  |  |  |  |
|  | 2.7.1一体化处理，表面平整，无明显缝隙，水平方向密度均匀 |  |  |  |  |
|  | 2.7.2厚度不小于0.4米 |  |  |  |  |
|  | 2.7.3覆盖范围距离岩壁纵向投影外沿不小于2.5m |  |  |  |  |
| 配套设施 | 3.装备室 |  |  |  |  |
|  | 3.1空间大小合适 | 可摆放下所有装备和器械等 |  |  |  |
|  | 3.2位置安排合理 | 距离岩壁≤100米 |  |  |  |
|  | 3.3配备满足训练和比赛所需各项装备 | 包括绳索、安全带、保护器、扁带、铁索、快挂等，列明清单 |  |  |  |
|  | 3.4各项装备符合相应认证要求 | - 符合下列至少一条要求 - 第三方检测报告，要带有CNAS等17025认可实验室标识； - 符合GB/T 23268.1的规定； - 具有UIAA（国际攀登联合会）标识的证书，发证机构资质要在UIAA官网核实； - 具有CE（欧盟）标识及生产厂家CE证书，发证机构资质要在证书下方的网址核实。 |  |  |  |
|  | 4.计时计分系统 | 至少应满足速度项目比赛和训练所需 |  |  |  |
|  | 5.定线专用设备 |  |  |  |  |
|  | 5.1升降机或升降车 | 可满足难度或速度定线所需（可租借） |  |  |  |
|  | 5.2梯子 | 梯子的数量和高度可满足攀石定线所需 |  |  |  |
|  | 6.管理用房 | 用于场地设施的日常管理 |  |  |  |
|  | 7.其他设施 |  |  |  |  |
|  | 7.1更衣室 | 男女各一间可至少同时满足2人使用 |  |  |  |
|  | 7.2卫生间 | 距离岩壁≤300米，男女各至少可同时满足2人使用 |  |  |  |
|  | 7.3休息区 |  |  |  |  |
|  | 7.4广播音响系统 | 可覆盖整个场地 |  |  |  |
|  | 7.5灯光照明系统 | 可覆盖整个场地，可满足突发情况的应急照明灯，攀岩区域照度应不小于100 lx |  |  |  |
|  | 7.6视频安防监控系统 | 可覆盖整个场地 |  |  |  |
|  | 7.7通风设施 | 室内场所应配备通风设施 |  |  |  |
|  | 8.其他要求 |  |  |  |  |
|  | 8.1警示标识 | 应设置醒目的安全要求及警示标识 |  |  |  |
|  | 8.2防滑措施 | 攀岩场所及周边、更衣室、卫生间、过道等公共区域应有防滑措施 |  |  |  |
| 项目建设 | 9.承建单位 |  |  |  |  |
|  | 9.1主体设施 | 具备国家级（或以上）攀岩比赛场地承建资质 |  |  |  |
|  | 9.2配套设施 | 涉及到资质要求的配套设施承建单位资质情况 |  |  |  |
|  | 10.施工过程 |  |  |  |  |
|  | 10.1要求 | 符合国家关于安全、环保等方面的规定 |  |  |  |
|  | 10.2规范 | 符合国家相关流程规范 |  |  |  |
|  | 10.3记录 | 施工准备和过程相关材料的整理、记录和汇总等 |  |  |  |
|  | 11.施工材料和要求 |  |  |  |  |
|  | 11.1攀岩板及支点 | 采购自中国登山协会认可的“中国攀岩比赛人工岩壁及支点供应商”，采用环保材料，不易褪色，经久耐用，热胀冷缩变形系数小，使用寿命长 |  |  |  |
|  | 11.2岩板的安装 | 由所采购岩板的供应商进行安装 |  |  |  |
|  | 11.3岩板拼接施工要求 | 拼接应严密整齐、缝隙小，抗冲击、防水性好，过渡滑顺自然 |  |  |  |
|  | 11.4主体钢架 | 由正规厂家按国标生产，并由专业公司确定规格 |  |  |  |
|  | 11.5主体钢架处理要求 | 根据各地气候特点做适当防腐处理，达到结构安全、支撑稳定并符合设计和相关规范的要求 |  |  |  |
|  | 12.检测 |  |  |  |  |
|  | 12.1检测机构资质 | 中国登山协会认可且具备攀岩场地检测资质的第三方检测机构 |  |  |  |
|  | 12.2检测过程 | 符合国家相关规定和要求 |  |  |  |
|  | 12.3检测报告 | 检测机构按程序和要求出具检测报告 |  |  |  |
|  | 12.4检测结果 | 各项检测结果均符合国家相关规定 |  |  |  |