附件1

道路限高限宽设施和检查卡点有关管理要求

一、可予保留的情形

（一）公路或城市道路下穿公路、城市道路、铁路、南水北调等桥梁或涵洞时，在桥梁、涵洞前方可设置限高设施，但必须满足相应公路、城市道路净空要求。

（二）现有公路和城市道路的上跨桥梁、隧道等构造物影响建筑限界，且难以短期内解决时，可设置临时限高设施，但最长设置时限不得超过3年。

（三）为实现客货车分离，在收费岗亭前方可设置限高设施。限高设施以柔性为主。

（四）技术状况评定为三类及以下的公路桥梁，且短期内难以改造时，可设置临时限高限宽设施，但最长设置时限不得超过3年。

（五）卫生健康、公安、交通运输部门在公路或城市道路上设置的临时交通防疫留验站。

（六）公安机关为打击违法犯罪行为、拦截查缉涉嫌违法犯罪车辆和人员，在公路或城市道路上设置的检查卡点。

二、保留后需满足的条件

（一）严格控制乡道、村道限高限宽设施数量，一条路线最多只能设置一处，并预留消防和卫生急救通道，或具备调节高度等功能。

（二）限高设施宜设置于平面交叉口入口处。在桥梁和隧道前设置限高设施时，宜在进入该路段的平面交叉口处设置限高要求相同的警示限高设施。

（三）限高限宽标志应与限高限宽设施配合使用，并在限高限宽设施上设置黄黑相间的立面标记，立面标记宜采用反光膜。

（四）在限高限宽设施的醒目位置，设置公示牌。临时限高限宽设施还要公示设置的起讫日期。

（五）双车道公路不宜设置限宽设施。

（六）小半径弯道、下陡坡或视距不良的平面交叉口等不宜设置限高设施。